Návrh

- VYHLÁŠKA

# Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z. ……..2007

o  podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. g) zákona č.    /2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

- podrobnosti o požiadavkách na osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie, na plochu, priestorové usporiadanie a funkčné členenie, vybavenie a             prevádzku telovýchovných zariadení (ďalej len „zariadenie“),

- náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia.

§ 2

Osvetlenie

- Umelé osvetlenie otvorených zariadení má byť riešené tak, aby jeho intenzita vyhovovala požiadavkám pre konkrétne športové odvetvie a zároveň neoslňovalo športujúcich ani divákov.

- Výsledková tabuľa otvorených zariadení má byť umiestnená na juhozápadnej strane.

- Zariadenia v krytých objektoch majú umelé osvetlenie riešené tak, aby jeho intenzita vyhovovala požiadavkám pre športové odvetvie najnáročnejšie na osvetlenie, ktoré sa v ňom má vykonávať a zároveň neoslňovala športovcov ani divákov.

- Denné osvetlenie zariadení sa zabezpečuje oknami po bočných stranách telovýchovného zariadenia, ktoré zároveň umožňujú priečne vetranie, pričom je vhodné, aby pozdĺžna os budovy bola orientovaná v smere východ - západ. Pre zábranu oslnenia musia byť zabezpečené prostriedky pre reguláciu denného osvetlenia.

- Špecifické požiadavky na umelé osvetlenie telovýchovných zariadení sa zabezpečujú podľa technickej normy STN EN 12 193 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk.

- Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien má byť uvedená v prevádzkovom poriadku. Osvetľovacie telesá a okná majú byť chránené pred rozbitím ochrannými mriežkami, vetracie krídla okien majú byť ovládateľné z podlahy.

§ 3

Teplota

Podrobnosti o požiadavkách na teplotu, výmenu vzduchu a spôsob vetrania priestorov zariadení sú uvedené v prílohe.

Ak je v zariadení hľadisko, systém vykurovania a vetrania má zabezpečiť, aby v priestore pre divákov teplota neprekročila 25°C.

§ 4

Priestory

- Podlaha  športoviska musí byť pružná, ľahko čistiteľná a nekĺzavá s výnimkou povrchov pre vybrané športy, na ktoré sú stanovené špeciálne požiadavky.

- Steny majú byť hladké, bez výstupkov a do výšky min. 200 cm majú byť opatrené povrchovou úpravou alebo obkladom určenými pre daný druh športu.

- Konštrukcie a úprava vnútorných povrchov má byť riešená tak, aby sa zabezpečila v telocvičnej sále a hľadisku maximálna doba dozvuku 1,5 s.

- Povrchy nemôžu byť lesklé a ich farebné riešenie má byť zvolené tak, aby nezhoršovali svetelné podmienky a zároveň vytvárali súvislé kontrastné pozadie.

- Vstupy a komunikácie pre divákov musia byť oddelené od komunikácií pre športovcov.

(6)       Na plochu športoviska sa vstupuje v športovej obuvi.

§ 5

- Každé zariadenie má mať párny počet šatní. Na každého športovca musí pripadať         minimálne 0,7 m2  nezastavanej podlahovej plochy šatne, primerane pre daný druh športu.

- Do umyvárne sa vchádza zo šatne, v umyvárni má pripadať jedna sprchovacia ružica na 4 športovcov a jedno umývadlo  na 10 športovcov.

- V umývadlách a sprchách musí byť privedená studená a teplá voda.

- Záchody pre športovcov majú byť v blízkosti šatní v počte 1 záchodová misa a 1 pisoár na 10 mužov a 2 záchodové misy na 10 žien. Vstup do záchodov musí byť cez predsienku s umývadlom.

- Pri stanovení kapacity záchodov pre divákov je potrebné vychádzať z počtu miest v hľadisku a z predpokladu, že dve tretiny divákov sú muži. Na každých 100 mužov a každých 50 žien sa požaduje jedna záchodová misa a na 50 mužov jeden pisoár. Vstup do záchodov musí byť cez predsieň s umývadlami, pričom jedno umývadlo pripadá na dve misy.

- Steny v umyvárňach a záchodoch majú byť obložené keramickým obkladom, podlahy dlaždicami so spádom k vpustiam s protipachovým uzáverom a v umyvárňach je výtokový ventil opatrený ukončením pre nasadenie hadice.

- Šatne pre trénerov a rozhodcov musia byť priamo osvetlené a vetrateľné, s vlastnou sprchou a záchodom.

- V zariadení musí byť primeraný počet miestností s výlevkou pre upratovačku.

- Podľa charakteru a predpokladanej funkcie telovýchovného zariadenia môže orgán verejného zdravotníctva požadovať vyčlenenie miestnosti pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti lekárom a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti sestrou. Uvedený priestor musí byť vybavený materiálno-technicky a personálne minimálne v rozsahu ambulancie telovýchovného lekárstva v súlade s osobitným predpisom) a musí byť viditeľne označený názvom Ošetrovňa.

§ 6

Náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia

Prevádzkový poriadok zariadenia musí obsahovať:

- identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia,

- druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb,

- podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia,

- spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia,

- postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností a zariaďovacích predmetov.

Prevádzkový poriadok zariadenia je sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

§ 7

Prechodné ustanovenie

Prevádzkovateľ zariadenia prevádzkovaného pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, ktoré nespĺňa požiadavky uvedené v § 2 až 5, je povinný splniť ich najneskôr do 1. júna 2010.

§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť ......      2007.

Príloha

k vyhláške č. .../2007 Z. z.

Požiadavky na teplotu, výmenu vzduchu a spôsob vetrania priestorov zariadení

| Druh miestnosti | Operatívna teplota v zimnom období to (oC) | Odporučaná intenzita výmeny vzduchu n (h -1) | Spôsob vetrania |
| --- | --- | --- | --- |
| Telocvičňa | 16 | 3 x | Prirodzené - priečne Odporúčané nútené vetranie pod tlakom |
| Šatne | 20 | 3 x | Prirodzené Odporúčané nútené vetranie pod tlakom |
| Umyvárne | 23 | 6 x | Prirodzené Odporúčané nútené vetranie pod tlakom |

to - operatívna teplota

n  - odporučaná intenzita výmeny vzduchu

) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 428/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení