# Návrh

# Vyhláška Ministerstva zdravotníctva

# Slovenskej republiky

# č .............. 2007

# o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská

Vláda Slovenskej republiky podľa § 62 písm. j) zákona č. ..... Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

§ 1

# Predmet úpravy

Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na čistenie a udržiavanie pieskovísk a najvyššie prípustné množstvo vybraných indikátorov mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku v pieskoviskách určených na hranie detí.

§ 2

Čistenie a udržiavanie pieskoviska

(1) Pieskoviská sa čistia, prekopávajú, prehrabávajú a polievajú vodou určenou na ľudskú spotrebu1) alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie2) najmenej raz za dva týždne v priebehu sezóny; o čistení a udržiavaní pieskoviska sa vedú záznamy.

(2) Na účely tejto vyhlášky sa sezónou rozumie obdobie od 1. marca do 30. novembra kalendárneho roka.

§ 3

Najvyššie prípustné množstvo mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku v pieskovisku

Piesok v pieskovisku nesmie prekročiť najvyššie prípustné množstvo mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku v pieskovisku určeného na hranie detí.

(2) Najvyššie prípustné množstvo mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku v pieskovisku určeného na hranie detí a metodika odberu vzoriek piesku z pieskoviska na chemické, bakteriologické a parazitologické vyšetrenie je  uvedená v prílohe.

§ 4

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Príloha

k vyhláške č.

Najvyššie prípustné množstvo vybraných indikátorov mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku v pieskovisku určeného na hranie detí

| Indikátor | Najvyššie prípustné množstvo KTJ v 1 g vzorky | Vysvetlivky |
| --- | --- | --- |
| termotolerantné koliformné baktérie | 750 | 1 |
|  | 150 | 2 |
| fekálne streptokoky | 750 | 1 |
|  | 150 | 2 |
| Salmonella sp. | negatívny nález | 3 |
| Geohelminty ( vajíčka, larvy) | negatívny nález | 4 |

Vysvetlivky:

Platí pre techniky očkovania rozterom na povrch pri očkovanom množstve 0,2 ml prvého desiatkového riedenia.

Platí pre techniky očkovania zalievaním vzorky do kultivačnej pôdy pri očkovanom množstve 1,0 ml prvého desiatkového riedenia.

Piesok detských pieskovísk neobsahuje žiadne baktérie rodu Salmonella sp. v 50 g odobratej vzorky.

Vajíčka geohelmintov patogénnych pre ľudí v 15 g vzorky.

# Metodika odberu vzoriek  piesku z pieskoviska

na chemické, bakteriologické a parazitologické rozbory

1. Úvod

1.1.Predmet a vymedzenie pôsobnosti

Tento postup platí pre odbery vzoriek piesku z pieskovísk na fyzikálno-chemické a     mikrobiologické rozbory.

1.2. Princíp

Vzorkovacím zariadením sa na danom mieste odoberie vhodné množstvo piesku a urobí  sa jeho homogenizácia a kvartácia tak, aby bolo získané potrebné množstvo vzoriek na jednotlivé rozbory.

1.3. Bezpečnosť

Pri vzorkovaní piesku je nutné dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

1.4. Termíny

Na účely tejto metodiky platia nasledujúce termíny:

- povrchová vrstva piesku - vrstva piesku do hĺbky 30 cm (merané od povrchu)

- odberové miesto - pieskovisko

- odberový bod - konkrétne miesto odberu vzorky piesku na ploche pieskoviska

- dielčia vzorka - vzor piesku z odberového bodu o hmotnosti cca 200 g

- zmiešaná vzorka - vzorka piesku, ktorá vznikne jeho homogenizáciou a následnou kvartáciou, o hmotnosti cca 1000 g

2.  Prístroje a pomocné zariadenia

2.1. Použité zariadenia a vybavenie

Plastové vrecká vhodnej veľkosti (s objemom na  vzorky  piesku o hmotnosti 1,5 až 2 kg), na chemické rozbory sa môžu použiť sklenené vzorkovnice.

Plastová fólia s rozmerom  1 x 1 m.

Vzorkovacie zariadenie – rýľ, lopatka, vzorkovacia tyč a iné podobné vzorkovacie zariadenia

Termotaška – na transport vzoriek piesku, určeného na  mikrobiologické analýzy.

Plastové nádoby vhodnej veľkosti na homogenizáciu odobratých vzoriek piesku.

3. Postup

## 3.1. Odbery vzorky piesku na odberových miestach

Na odberovom mieste (obr.1) sa vzorkovacím zariadením odoberú čiastkové vzorky piesku na vyznačených odberových bodoch do hĺbky 30cm (pokiaľ je to možné- po celom profile) s hmotnosťou cca 200g. Schéma základnej jednotky o rozmeroch 2x2 m je na obr. 1. Podľa tejto siete, prispôsobenej odberovému miestu a počtu odberových bodov, se odoberú dielčie vzorky. Počet odberových bodov dielčích vzoriek se určí podľa plochy pieskoviska (tab. č.1.) Po odstránení cudzorodého materiálu (napr. kamene, úlomky skla, korene apod.) sa čiastkové vzorky z odberových bodov zhomogenizujú v plastovej nádobe, zodpovedajúcej veľkosti manuálnym premiešavaním lopatkou. Obsah nádoby sa potom vyloží na fóliu z umelej hmoty,  vytvorí sa z neho kruh (koláč) o hrúbke 1-2 cm, ktorý sa rozdelí na štyri kvadranty. Dva protiľahlé kvadranty sa spoja (ostatné dva sa odstránia), v čistej (napr. umelohmotnej) nádobe opäť  zhomogenizujú a ďalšou kvartáciou sa hmotnosť vzorky zníži na cca 1 kg. Takto vzniknutá konečná zmiešaná vzorka sa potom rozdelí na tri časti (jedna časť sa odovzdá  na mikrobiologickú analýzu, druhá na  chemickú analýzu a tretia na rozbor na zistenie prítomnosti vajíčok helmintov), a v tejto podobe sa transportujú do príslušných laboratórií, kde  sa realizujú nasledujúce operácie.

3.2. Transport a uchovávanie vzoriek

Vzorky sa transportujú v chladiacej taške do príslušných laboratórií.

Vzorky piesku sa uchovávajú pri teplotách 42 0C v priestoroch s voľnou cirkuláciou vzduchu až do ukončenia jednotlivých analýz.

4. Záznam o odbere  vzorky piesku

Označenie záznamu:					Objednávateľ:

Označenie  vzorky:					Vyhotovil :

Údaje o odbere vzorky:

Dátum a čas odberu:

Adresa:

Popis miesta odberu:

Popis odobratej vzorky:

Počasie pri odbere:

Meno a podpis osoby realizujúcej odber :

Meno a podpisy osôb, prítomných pri odbere:

Požadované analýzy:

Spôsob dopravy vzorky do laboratória:

Potvrdenie o prevzatí vzorky v laboratóriu:

Obr. č. 1    Rozmiestnenie odberových bodov (X) na pieskovisku

Tabuľka č. 1 		Počet odberových bodov v závislosti na ploche pieskoviska:

| Plocha pieskoviska v m2 | Počet odberových bodov |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 12 |
| 12 | 13 |
| 13 | 14 |
| 14 | 16 |
| 15 | 18 |
| 16 | 20 |
| 17 | 22 |
| 18 | 25 |
| 19 | 28 |
| 20 | 30 |
| 21 | 33 |
| 22 | 36 |
| 23 | 39 |
| 24 | 42 |
| 25 | 45 |
| 26 | 49 |

1) 	§ 17 ods. 1 zákona č. .... o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) 	Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. .... o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská.