# N á v r h

# V Y H L Á Š K A

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z  ......................

o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. q) zákona č. ..../2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška ustanovuje

triedy práce podľa celkového priemerného energetického výdaja a im prislúchajúce prípustné hodnoty ukazovateľov tepelno-vlhkostnej mikroklímy (ďalej len „mikroklimatické podmienky“),

smerné hodnoty dlhodobo únosnej záťaže teplom a krátkodobo únosnej záťaže teplom u aklimatizovaných a neaklimatizovaných zamestnancov)

únosné doby práce pri zvýšenej záťaži teplom

ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži teplom a  chladom,

prípustné povrchové teploty pevných materiálov a teploty kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca,

pitný režim zamestnancov.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na špecifické činnosti podľa osobitných predpisov.)

(3) Definície pojmov, ukazovatele a jednotky na hodnotenie záťaže teplom a chladom sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 2

Triedy práce, optimálne a prípustné mikroklimatické podmienky

(1) Triedy práce podľa celkového energetického výdaja vynakladaného na efektívnu dobu práce sú uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 1; počas tejto doby sa energetický výdaj vypočíta ako časovo vážený priemer z energetického výdaja vynakladaného na hlavnú a vedľajšiu činnosť; ak trvanie vedľajšej pracovnej činnosti presiahne 30 % efektívnej doby práce, hodnotia sa obidve činnosti samostatne.

(2) Zamestnávateľ zabezpečí na pracovisku pre zamestnancov optimálne mikroklimatické podmienky v teplom aj chladnom období roka. Predpoklady na optimálne mikroklimatické podmienky má vytvoriť stavebné riešenie budovy; tam, kde to neumožňuje stavebné riešenie budovy, treba tieto podmienky zabezpečiť technickým zariadením. Na účely tejto vyhlášky mikroklimatické podmienky sa stanovujú v závislosti od tepelnej produkcie organizmu zamestnanca, ktorá je daná spôsobom a intenzitou vykonávanej práce, pričom tepelná produkcia organizmu sa rovná energetickému výdaju.

(3) Na pracoviskách, na ktorých sa vykonáva dlhodobá práca a nemožno na nich zabezpečiť optimálne mikroklimatické podmienky podľa odseku 2, zamestnávateľ zabezpečí prípustné mikroklimatické podmienky s výnimkou pracovísk vyžadujúcich osobitné tepelné podmienky alebo pracovísk, na ktorých nemožno technickými prostriedkami odstrániť záťaž teplom alebo chladom z technologických procesov, a s výnimkou mimoriadne chladných a mimoriadne teplých dní.

(4) Optimálne a prípustné hodnoty ukazovateľov tepelno- vlhkostnej mikroklímy, ktorými sú operatívna teplota, rýchlosť prúdenia vzduchu a relatívna vlhkosť, pre teplé a chladné obdobie roka na uzavretých pracoviskách sú uvedené v prílohe č. 2 tabuľkách č. 2a a 2b.

(5) Na pracoviskách, na ktorých sa vykonávajú práce zaradené do tried 1a a 1b uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 1, musia byť navyše splnené tieto požiadavky:

rozdiel teploty vzduchu medzi úrovňou hlavy a členkov nie je väčší ako 3 K,

asymetria teploty sálania od okien alebo od iných chladných zvislých povrchov nie je väčšia ako 10 K,

asymetria teploty sálania od teplého stropu alebo od iných vodorovných povrchov nie je väčšia ako 5 K.

(6) Ožiarenosť hlavy sálavým teplom nesmie byť väčšia ako 200 W.m-2; pri priamom slnečnom žiarení cez osvetľovacie otvory má byť vzájomná poloha otvorov, protislnečných clôn a stálych pracovných miest riešená tak, aby počas pracovnej zmeny neboli hlavy zamestnancov vystavené priamemu slnečnému žiareniu viac ako 10 minút.

(7) Rozsah prípustných hodnôt relatívnej vlhkosti vzduchu je pri dlhodobej práci 30 % až 70 % v chladnom aj teplom období roka; ak relatívna vlhkosť na pracovisku trvale prekračuje 90 %, zamestnávateľ zabezpečí účinné náhradné opatrenia.

§ 3

Ochranné opatrenia pri záťaži teplom

(1) Na pracoviskách, na ktorých sú prekračované hodnoty prípustných mikroklimatických podmienok v dôsledku záťaže teplom z technologických zdrojov, a na ostatných pracoviskách za mimoriadne teplých dní sa doba práce upraví tak, aby bola dodržaná dlhodobo a krátkodobo únosná záťaž teplom.

(2) Dlhodobo únosná záťaž teplom je limitovaná množstvom vody vylúčenej z organizmu potením a dýchaním; smerné hodnoty dlhodobo únosnej záťaže teplom sú uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 3a.

(3) Krátkodobo únosná záťaž teplom je limitovaná množstvom akumulovaného tepla v organizme, ktoré nesmie u aklimatizovaných i neaklimatizovaných zamestnancov prekročiť 180 kJ.m-2, čomu zodpovedá vzostup teploty telesného jadra o 0,8 K, vzostup priemernej teploty kože o 3,5 K a vzostup srdcovej frekvencie na hodnotu maximálne 150.min-1.

(4) Smerné hodnoty krátkodobo únosnej záťaže teplom pri mimoriadnych situáciách sú uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 3b.

(5) Dlhodobo a krátkodobo únosné doby práce pri zvýšenej záťaži teplom u mužov aj u žien sa určujú v závislosti od triedy energetickej náročnosti práce podľa prílohy č. 2 tabuľky č.1 a od mikroklimatických podmienok pre aklimatizovaných i neaklimatizovaných zamestnancov podľa tabuliek č. 4a až 4o.

(6) Tepelná záťaž zo sálania silných zdrojov sa má vyhodnotiť pre každé exponované pracovné miesto s využitím primeranej metódy hodnotenia pomocou stereoteploty, asymetrie teploty sálania alebo podľa ukazovateľa WBGT; pri zdrojoch sálavého tepla, pri ktorých stereoteplota na pracovnom mieste prekračuje 43 °C, alebo ak ožiarenosť prekračuje 700 W.m-2, použije sa ochrana proti sálavému teplu.

§ 4

Ochranné opatrenia pri záťaži chladom

(1) Práca pri teplotách nižších, ako sú minimálne prípustné teploty uvedené v prílohe č. 2 tabuľkách č. 2a a 2b pre danú triedu práce, sa môže vykonávať na otvorených a polootvorených pracoviskách, ako aj v uzavretých priestoroch, v ktorých sa nízka teplota musí udržiavať z technologických dôvodov.

(2) Na ochranu zdravia zamestnancov vykonávajúcich dlhodobo práce na pracoviskách, na ktorých je operatívna teplota 10 °C až 4 °C, zamestnávateľ zabezpečí ohrievareň.

(3) Pri dlhodobej práci na pracovisku s operatívnou teplotou nižšou ako 4 °C zamestnávateľ zabezpečí

ohrievareň s vybavením na prehrievanie rúk,

ochranný odev s tepelným odporom, ktorý zabezpečí tepelne neutrálne podmienky pre ľudský organizmus.

Ak rýchlosť prúdenia vzduchu prekračuje 1,8 m.s-1, musia tepelnoizolačné vlastnosti odevu splniť uvedené podmienky v závislosti od teploty vzduchu korigovanej podľa skutočnej rýchlosti prúdenia vzduchu na pracovnom mieste. Teplota vzduchu korigovaná podľa rýchlosti prúdenia vzduchu je uvedená v prílohe č. 2 tabuľke č. 5.

Ak tepelný odpor ochranného odevu nestačí na zabezpečenie tepelne neutrálnych podmienok pre ľudský organizmus, práca sa prerušuje a zamestnancom sa umožní odpočinok v ohrievarni. Na účely tejto vyhlášky odev zamestnancov je štandardizovaný podľa pracovných podmienok.

(4) Zamestnávateľ zabezpečí, aby zamestnanec s nechránenou pokožkou nevykonával prácu na pracovisku s teplotou vzduchu korigovanou podľa rýchlosti prúdenia vzduchu nižšou ako –30 °C.

§ 5

Prípustné povrchové teploty pevných materiálov a teploty kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca

(1) Povrchová teplota pevných materiálov, strojov a technických zariadení pri trvaní dotyku s nekrytým povrchom tela zamestnanca počas celej pracovnej zmeny nesmie byť vyššia ako 43 °C, pričom dotyková plocha nesmie presiahnuť 10 % povrchu tela alebo 10 % povrchu hlavy zamestnanca.

(2) Teplota kvapalín, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou zamestnanca počas celej pracovnej zmeny, nesmie byť nižšia ako 22 °C.

(3) Na pracovisku, na ktorom prichádza nechránený povrch tela zamestnanca do priameho kontaktu s pevnými materiálmi a s kvapalinami, zamestnávateľ zabezpečí

možnosť prehrievania rúk zamestnancov v priebehu manipulácie s materiálmi a kvapalinami, ktorých teplota je nižšia ako 10 °C,

zriadenie ohrievarne s vybavením na prehrievanie rúk zamestnancov vykonávajúcich podstatnú časť práce na pracovisku, na ktorom je operatívna teplota 4 °C a nižšia.

§ 6

Pitný režim

(1) Zamestnávateľ poskytne zamestnancom

pri prekročení prípustných hodnôt mikroklimatických podmienok pitnú vodu) bezprostredne na mieste výkonu práce,

ak je predpoklad prekročenia smerných hodnôt dlhodobo a krátkodobo únosnej záťaže teplom (§ 3 ods. 2,3 a 4) alebo pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní navyše nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tekutín a minerálnych látok stratených potením a dýchaním.

(2) Zamestnávateľ zabezpečí pre zamestnancov pri zvýšenej záťaži chladom nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tepla v organizme, najmä

pri dlhodobej práci na uzatvorenom pracovisku, na ktorom je z technologických dôvodov teplota 4 °C a nižšia,

pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku, ak je priemerná teplota vzduchu počas pracovnej zmeny nižšia ako 4 °C.

  - Zamestnávateľ zabezpečí

    - pri záťaži teplom prostredníctvom pitného režimu úhradu najmenej 70 % vody stratenej za pracovnú zmenu potením a dýchaním (ods. 1 písm. b)),

    - pri záťaži chladom minimálne pol litra teplého nápoja za pracovnú zmenu (ods. 2 písm. a) a b)).

    - pri záťaži teplom alebo chladom primeranú teplotu poskytovaných nápojov.

(4) Zamestnávateľ poskytne zamestnancom bezplatne pitný režim podľa osobitného predpisu) takým spôsobom, aby bola zachovaná zdravotná neškodnosť pitnej vody a nápojov.

(5) Pitný režim, výber vhodných nápojov a ich primeranú teplotu zamestnávateľ zabezpečí podľa návrhu pracovnej zdravotnej služby.)

§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť ............2007.

# Príloha č. 1

k vyhláške č. ..../2007 Z.z.

## Definície pojmov

  - Tepelno-vlhkostná mikroklíma (TVM) je súčasť celkovej mikroklímy pracovného prostredia; jej najdôležitejšími faktormi sú teplota vzduchu (ta), stredná teplota sálania (tr,m), relatívna vlhkosť vzduchu (rh; φ) a rýchlosť prúdenia vzduchu (va).

  - Celkový (brutto) energetický výdaj (M, qM) je celková tepelná produkcia organizmu zahŕňajúca základnú látkovú premenu a tepelnú produkciu vyplývajúcu z pracovného energetického výdaja.

  - Dlhodobo únosné mikroklimatické podmienky sú fyzikálne podmienky určujúce tepelno-vlhkostnú mikroklímu, pri ktorých je organizmus ešte schopný udržať tepelnú rovnováhu fyziologickými mechanizmami (termoreguláciou).

  - Krátkodobo únosné mikroklimatické podmienky sú fyzikálne podmienky určujúce tepelno-vlhkostnú mikroklímu, pri ktorých organizmus už nedokáže udržať tepelnú rovnováhu, pričom teplota telesného jadra (mozog, miecha, orgány hrudnej a brušnej dutiny) v stanovenom čase neprekročí limitnú hodnotu.

  - Dlhodobá práca je práca zamestnanca dlhšia ako 4 hodiny za pracovnú zmenu.

  - Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce sú limitované doby práce na pracoviskách, na ktorých sú u zamestnanca prekračované hodnoty prípustnej záťaže teplom; určujú sa v závislosti od triedy energetickej náročnosti práce a od mikroklimatických podmienok pre aklimatizovaných a neaklimatizovaných zamestnancov pri zohľadnení tepelného odporu odevu (Rcl); ak nie je určené inak, dlhodobo únosná doba práce je 8-hodinová pracovná zmena.

  - Teplé obdobie roka je obdobie s priemernou dennou vonkajšou teplotou vzduchu 13 °C a vyššou; ak priemerná denná teplota počas dvoch po sebe nasledujúcich dní klesne pod 13 °C, hodnotí sa prostredie podľa hodnôt pre chladné obdobie roka.

  - Mimoriadne teplý deň je deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla hodnotu vyššiu ako 30 °C.

  - Mimoriadne chladný deň je deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu dosiahla hodnotu nižšiu ako –15 °C.

  - Neaklimatizovaný zamestnanec je zamestnanec počas 3 týždňov od nástupu na pracovisko, na ktorom sa hodnotí záťaž teplom alebo chladom.

  - Výsledná teplota guľového teplomeru (tg) je ukazovateľ tepelného stavu vnútorného prostredia priestorov zahŕňajúci vplyv súčasného pôsobenia teploty vzduchu (ta), povrchovej teploty okolitých plôch a rýchlosti prúdenia vzduchu (va).

Pre va ≤ 0,2 m.s-1 sa číselne rovná operatívnej teplote (to).

  - Operatívna teplota (to) je jednotná teplota uzavretého čierneho priestoru, v ktorom by medzi človekom a prostredím nastala výmena rovnakého množstva tepla prúdením a sálaním ako v skutočnom nehomogénnom prostredí; vyjadruje sa približne ako aritmetický priemer súčtu teploty vzduchu (ta) a strednej teploty sálania (tr,m).

  - Prípustná operatívna teplota je priemerná operatívna teplota daná časovo váženým priemerom teploty, ktorá sa vyskytne počas 8-hodinovej pracovnej zmeny, alebo aritmetickým priemerom pravidelne meranej teploty v intervaloch najviac jednej hodiny.

  - Stredná teplota sálania (tr,m) je homogénna teplota okolitých plôch, pri ktorej je výmena tepla sálaním medzi povrchom ľudského tela a okolitými plochami rovnaká ako v skutočnom heterogénnom prostredí.

  - Ukazovateľ WBGT je výpočtový ukazovateľ tepelnej záťaže, ktorý sa určuje podľa technickej normy STN EN 27 243 Horúce prostredie. Stanovenie tepelnej záťaže pracovníka podľa ukazovateľa WBGT (teploty mokrého a guľového teplomeru).

  - Ohrievareň je samostatná miestnosť, časť vnútorného priestoru alebo iné vhodné zariadenie vykurované aspoň na teplotu vzduchu 22 °C, vybavené sedacím nábytkom, stolmi a vešiakmi na pracovný a ochranný odev.

  - Smerné hodnoty dlhodobo a krátkodobo únosnej záťaže teplom sú hodnoty, ktorých prekročenie upozorňuje na pravdepodobnosť zvýšenej záťaže zamestnancov teplom a na potrebu prijať preventívne a ochranné opatrenia, vrátane posúdenia primeranosti záťaže vo vzťahu k individuálnej zdravotnej spôsobilosti zamestnancov.

## Veličiny a jednotky

M 	– celkový energetický výdaj (tepelná produkcia organizmu) [W]

qM 	– celkový energetický výdaj (tepelná produkcia organizmu) na jednotku plochy povrchu tela [W.m-2]

Qmax 	– krátkodobo únosná tepelná záťaž [J.m-2], [W.h.m-2]

qsh 	– dlhodobo únosná tepelná záťaž [W.m-2]

Rcl 	– celkový tepelný odpor odevu a medznej vrstvy vzduchu [clo], [m2.K.W-1]

φ; rh 	– relatívna vlhkosť vzduchu [%]

ta 	– (suchá) teplota vzduchu [°C]

tg 	– výsledná teplota guľového teplomeru [°C]

to 	– operatívna teplota [°C]

tr,m 	– stredná teplota sálania (účinná teplota okolitých plôch) [°C]

∆t 	– teplotný rozdiel [K]

va 	– rýchlosť prúdenia vzduchu [m.s-1]

τsh 	– celková únosná doba práce za pracovnú zmenu [min.]

#### Príloha č. 2

k vyhláške č. ...../2007 Z.z.

Tabuľka č. 1

Triedy práce podľa celkového energetického výdaja

| Trieda práce | Energetický výdaj |  | Príklady činnosti** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | qM [W.m-2] | M* [W] |  |
| 1a | Ł 80 | Ł 145 | Práca posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou (administratívne práce, kontrolná činnosť v dozorniach a velínoch), práca posediačky spojená s ľahkou manuálnou prácou rukami a ramenami (písanie na stroji, práca s PC, jednoduché šitie, laboratórne práce, zostavovanie alebo triedenie drobných ľahkých predmetov). |
| 1b | 81 - 105 | 146 - 190 | Výstupná kontrola, riadenie osobného vozidla v bežnej premávke. Práca postojačky občas spojená s pomalou chôdzou po rovnej podlahe s prenášaním ľahkých bremien alebo prekonávaním malého odporu (varenie, strojové opracovanie a montáž malých ľahkých dielcov, kusová práca nástrojárov a mechanikov, práca predavačov). |
| 1c | 106 - 130 | 191 - 235 | Práca posediačky so stálym zapojením oboch rúk, ramien a nôh (práce v potravinárskej výrobe, práca mechanikov, strojové opracovanie a montáž stredne ťažkých dielcov, práca s ručným lisom, práca vodičov nákladných vozidiel, traktorov, autobusov, trolejbusov a ostatných dráhových vozidiel). Práca postojačky s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh spojená s prenášaním bremien do 10 kg (práca predavačov pri veľkej frekvencii zákazníkov, práca lakovačov, zváračov, sústružníkov, práca obsluhy strojových vŕtačiek a fréz, práca v oceliarni, práca vo valcovni hutných materiálov, ťahanie alebo tlačenie ľahkých vozíkov). |
| 2 | 131 - 200 | 236 - 360 | Stála práca rukami a ramenami (zatĺkanie klincov). Práca ramenom a nohou (obsluha stavebných strojov). Práca ramenami a trupom (práca s pneumatickým kladivom, montáž vozidiel, manipulácia so stredne ťažkými bremenami do 15 kg spojená s občasným prenášaním, práca s motykou, práca v stavebníctve - omietanie, ukladanie panelov pomocou mechanizácie, maliarska a natieračská práca, ukladanie tehál, príprava foriem na 15 až 50 kg odliatky, kovanie, práca fúkačov skla pri výrobe veľkých kusov, práca mäsiarov na bitúnku, záhradnícka práca, práca pri zbere ovocia alebo zeleniny, ručné upratovanie veľkých plôch, čistenie okien). Chôdza rýchlosťou 3,5 až 5,5 km/h. |
| 3 | 201 - 260 | 361 - 468 | Intenzívna práca ramenami a trupom (manipulácia s ťažkými bremenami do 25 kg, práca s lopatou, rezanie, hobľovanie alebo rúbanie tvrdého dreva, práca s motorovou pílou, ručné kosenie, kopanie). Tlačenie alebo ťahanie ručných vozíkov s ťažkým nákladom, otĺkanie odliatkov, príprava foriem pre veľké odliatky, kladenie betónových tvárnic, chôdza rýchlosťou 5,5 až 7,0 km/h. |
| 4 | > 260 | > 468 | Veľmi intenzívna činnosť v rýchlom až maximálnom tempe (práca so sekerou, intenzívna práca s lopatou alebo výkopové práce, ručné kovanie veľkých kusov, transport ťažkých bremien do 50 kg, chôdza po schodoch, na rampu alebo stúpanie po rebríku, rýchla chôdza (viac ako 7,0 km/h), beh. |

Poznámky:

*  Hodnoty M sa vzťahujú na štandardnú osobu s plochou povrchu tela 1,8 m2.

** Uvedené príklady činnosti slúžia len na orientáciu. Na spoľahlivé zatriedenie práce treba vykonať objektívne meranie energetického výdaja alebo podrobnú analýzu vykonávanej činnosti.

Tabuľka č. 2a

Rozsah optimálnych a prípustných hodnôt mikroklimatických podmienok

pre teplé obdobie roka

| Trieda práce | Operatívna teplota to [oC] |  | Prípustná rýchlosť prúdenia vzduchu va [m.s-1] | Prípustná relatívna vlhkosť vzduchu rh [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | optimálna | prípustná |  |  |
| 1a | 23 - 27 | 20 - 28 | 0,25 | 30 až 70 |
| 1b | 22 - 25 | 19 - 27 | 0,3 |  |
| 1c | 20 - 24 | 17 - 26 | 0,3 |  |
| 2 | 17 - 21 | 12 - 25 | 0,1 - 0,3 |  |
| 3 a 4 | nestanovuje sa |  |  |  |

Poznámka: Hodnoty to,  rh , va  sú určené pre štandardné oblečenie Rcl = 0,3 až 0,5 clo.

Tabuľka č. 2b

Rozsah optimálnych a prípustných hodnôt mikroklimatických podmienok

pre chladné obdobie roka

| Trieda práce | Operatívna teplota to [oC] |  | Prípustná rýchlosť prúdenia vzduchu va [m.s-1] | Prípustná relatívna vlhkosť vzduchu rh [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | optimálna | prípustná |  |  |
| 1a | 20 – 24 | 18 - 26 | 0,2 | 30 až 70 |
| 1b | 18 – 21 | 15 - 24 | 0,25 |  |
| 1c | 15 – 20 | 12 - 22 | 0,3 |  |
| 2 | 9 – 18 | 6 - 20 | 0,3 |  |
| 3 a 4 | nestanovuje sa |  |  |  |

Poznámka: Hodnoty to,  rh, va  sú určené pre štandardné oblečenie Rcl = 0,7 až 1,0 clo.

Tabuľka  č. 3a

Smerné hodnoty dlhodobo únosnej záťaže teplom

| Trieda práce | Energetický výdaj [W.m-2] | Maximálna intenzita potenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | za hodinu | za pracovnú zmenu |
|  |  | [g.h-1] | [g] |
| 1a | ≤ 80 | 107 | 856 |
| 1b | 81-105 | 136 | 1091 |
| 1c | 106-130 | 171 | 1368 |
| 2 | 131-200 | 359 | 2639 |

Vysvetlivky:

Hodnoty maximálnej intenzity potenia sú určené pre štandardnú plochu povrchu tela 1,8 m2.

Tabuľka  č. 3b

Smerné hodnoty krátkodobo únosnej záťaže teplom pri mimoriadnych situáciách

| Energetický výdaj [W.m-2] | Maximálna intenzita potenia [g.h-1] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zamestnanci |  |
|  | neaklimatizovaní | aklimatizovaní |
| 250 | 580 | 720 |
| 300 | 710 | 885 |
| 350 | 840 | 1050 |
| 400 | 975 | 1215 |

Vysvetlivky:

Hodnoty maximálnej intenzity potenia nesmú byť prekročené ani pri krátkodobých pracovných operáciách. Hodnoty môžu byť prekročené len v prípade mimoriadnych situácií u vybraných, veľmi zdatných skupín zamestnancov (napr. banskí záchranári, hasiči, policajti), ktorí sa podrobili lekárskym preventívnym prehliadkam a sú zdravotne spôsobilí na túto prácu.

Tepelná záťaž 1 W.m-2 . zodpovedá produkcii potu 1,47  g.h-1.

Hodnoty maximálnej intenzity potenia sú určené pre štandardnú plochu povrchu tela 1,8 m2.

Hodnoty krátkodobo únosnej záťaže teplom sa dajú určiť výpočtom podľa technickej normy STN EN ISO 7933 Ergonómia tepelného prostredia. Analytické určovanie a interpretácia tepelného zaťaženia predpokladaného tepelného namáhania.

Tabuľka č. 4 a

Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – aklimatizovaní muži

Podmienky: tg  ł ta ;  va  ≤ 0,1 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

| tg [°C] | # Únosná doba práce sh [min.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trieda práce: | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 4 |
|  | qM [W.m-2]: | Ł 80 | 81-105 | 106-130 | 131-200 | 201-260 | > 260 |
| 20 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 403 | 323 323 | 232 151 |
| 22 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 403 | 323 323 | 218 87 |
| 24 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 403 | 282 282 | 207 61 |
| 26 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 403 | 245 157 | 196 47 |
| 28 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 352 352 | 230 83 | 186 37 |
| 30 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 280 280 | 217 56 | 177 30 |
| 32 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 262 111 | 205 41 | 169 25 |
| 34 | sh max | 480 480 | 480 480 | 392 392 | 245 59 | 195 31 | 161 21 |
| 36 | sh max | 385 385 | 433 433 | 351 130 | 230 38 | 185 24 | 154 17 |
| 38 | sh max | 274 274 | 395 106 | 324 63 | 217 28 | 176 20 | 148 15 |
| 40 | sh max | 247 90 | 362 56 | 301 40 | 205 22 | 168 16 | 142 13 |
| 42 | sh max | 226 52 | 335 38 | 281 30 | 194 18 | 160 14 | 136 11 |
| 44 | sh max | 207 36 | 311 28 | 263 23 | 185 15 | 153 12 | 131 10 |
| 46 | sh max | 191 27 | 290 22 | 248 19 | 176 13 | 147 11 | 126 9 |
| 48 | sh max | 178 22 | 272 18 | 233 16 | 168 11 | 140 9 | 121 8 |
| 50 | sh max | 166 20 | 256 17 | 221 15 | 160 11 | 135 9 | 117 8 |

Vysvetlivky k tabuľkám č. 4 a – 4 o:

sh 	– celková doba práce za pracovnú zmenu.

max	– krátkodobo únosná doba práce (bez prerušenia).

Tabuľka č. 4 b

Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – aklimatizovaní muži

Podmienky: tg  ł ta ;  va  ≤ 0,5 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

| tg [°C] | # Únosná doba práce sh [min.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trieda práce: | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 4 |
|  | qM [W.m-2]: | Ł 80 | 81-105 | 106-130 | 131-200 | 201-260 | > 260 |
| 20 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 403 | 323 323 | 260 160 |
| 22 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 403 | 323 323 | 221 115 |
| 24 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 403 | 316 316 | 209 73 |
| 26 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 403 | 248 248 | 197 52 |
| 28 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 382 382 | 231 101 | 187 40 |
| 30 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 290 290 | 217 63 | 177 32 |
| 32 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 261 145 | 205 45 | 169 27 |
| 34 | sh max | 480 480 | 480 480 | 443 443 | 244 66 | 194 33 | 161 22 |
| 36 | sh max | 423 423 | 459 459 | 347 190 | 228 40 | 184 25 | 153 18 |
| 38 | sh max | 267 267 | 387 136 | 319 70 | 215 29 | 174 20 | 147 15 |
| 40 | sh max | 240 105 | 354 60 | 296 41 | 203 22 | 166 16 | 140 13 |
| 42 | sh max | 218 54 | 326 38 | 275 29 | 192 18 | 158 14 | 135 11 |
| 44 | sh max | 199 35 | 302 27 | 257 22 | 182 15 | 151 12 | 129 10 |
| 46 | sh max | 184 25 | 281 21 | 241 18 | 173 13 | 145 10 | 124 9 |
| 48 | sh max | 170 21 | 263 18 | 227 15 | 165 11 | 138 9 | 119 8 |
| 50 | sh max | 159 19 | 247 17 | 214 14 | 157 11 | 133 9 | 115 8 |

Tabuľka č. 4 c

Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – aklimatizovaní muži

Podmienky: tg  ł ta ;  va  ≤ 1,0 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

| tg [°C] | # Únosná doba práce sh [min.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trieda práce: | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 4 |
|  | qM [W.m-2]: | Ł 80 | 81-105 | 106-130 | 131-200 | 201-260 | > 260 |
| 20 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 403 | 323 323 | 269 269 |
| 22 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 403 | 323 323 | 224 144 |
| 24 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 403 | 323 323 | 210 82 |
| 26 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 403 | 265 265 | 198 56 |
| 28 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 395 395 | 231 112 | 187 42 |
| 30 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 301 301 | 217 66 | 177 33 |
| 32 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 259 155 | 204 46 | 168 27 |
| 34 | sh max | 480 480 | 480 480 | 457 457 | 242 67 | 192 33 | 160 22 |
| 36 | sh max | 426 426 | 475 475 | 342 224 | 226 40 | 182 25 | 152 18 |
| 38 | sh max | 267 267 | 378 146 | 313 70 | 212 28 | 173 20 | 146 15 |
| 40 | sh max | 232 105 | 344 58 | 289 40 | 200 22 | 164 16 | 139 13 |
| 42 | sh max | 210 51 | 316 36 | 268 28 | 189 17 | 156 14 | 133 11 |
| 44 | sh max | 191 32 | 292 26 | 250 21 | 179 14 | 149 12 | 128 10 |
| 46 | sh max | 176 24 | 272 20 | 234 17 | 170 13 | 142 10 | 123 9 |
| 48 | sh max | 163 20 | 254 17 | 220 15 | 162 11 | 136 9 | 118 8 |
| 50 | sh max | 151 19 | 238 16 | 208 14 | 154 10 | 131 9 | 113 8 |

Tabuľka č. 4 d

Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – aklimatizované ženy

Podmienky: tg  ł ta ;  va  ≤ 0,1 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

| tg [°C] | # Únosná doba práce sh [min.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trieda práce: | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 4 |
|  | qM [W.m-2]: | Ł 80 | 81-105 | 106-130 | 131-200 | 201-260 | > 260 |
| 20 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 263 263 | 227 227 |
| 22 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 263 263 | 224 117 |
| 24 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 263 263 | 212 75 |
| 26 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 241 157 | 200 54 |
| 28 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 226 83 | 190 41 |
| 30 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 275 275 | 213 56 | 181 33 |
| 32 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 257 111 | 202 41 | 172 27 |
| 34 | sh max | 480 480 | 480 480 | 385 385 | 241 59 | 191 31 | 164 22 |
| 36 | sh max | 378 378 | 425 425 | 345 130 | 226 38 | 182 24 | 157 18 |
| 38 | sh max | 269 269 | 388 106 | 319 63 | 213 28 | 173 20 | 150 16 |
| 40 | sh max | 243 90 | 356 56 | 296 40 | 202 22 | 165 16 | 144 14 |
| 42 | sh max | 222 52 | 329 38 | 276 30 | 191 18 | 157 14 | 138 12 |
| 44 | sh max | 203 36 | 306 28 | 259 23 | 181 15 | 150 12 | 132 10 |
| 46 | sh max | 188 27 | 285 22 | 243 19 | 173 13 | 144 11 | 127 9 |
| 48 | sh max | 175 22 | 267 18 | 229 16 | 165 11 | 138 9 | 122 8 |
| 50 | sh max | 163 20 | 252 17 | 217 15 | 157 11 | 133 9 | 118 8 |

Tabuľka č. 4 e

Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – aklimatizované ženy

Podmienky: tg  ł ta ;  va  ≤ 0,5 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

| tg [°C] | # Únosná doba práce sh [min.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trieda práce: | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 4 |
|  | qM [W.m-2]: | Ł 80 | 81-105 | 106-130 | 131-200 | 201-260 | > 260 |
| 20 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 263 263 | 227 227 |
| 22 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 263 263 | 227 176 |
| 24 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 263 263 | 214 94 |
| 26 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 243 243 | 202 62 |
| 28 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 227 101 | 191 45 |
| 30 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 285 285 | 214 63 | 181 36 |
| 32 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 256 145 | 201 45 | 172 29 |
| 34 | sh max | 480 480 | 480 480 | 435 435 | 239 66 | 190 33 | 164 23 |
| 36 | sh max | 415 415 | 451 451 | 341 190 | 224 40 | 180 25 | 156 19 |
| 38 | sh max | 262 262 | 380 136 | 314 70 | 211 29 | 171 20 | 149 16 |
| 40 | sh max | 236 105 | 348 60 | 290 41 | 199 22 | 163 16 | 142 14 |
| 42 | sh max | 214 54 | 320 38 | 270 29 | 188 18 | 156 14 | 136 12 |
| 44 | sh max | 196 35 | 297 27 | 253 22 | 179 15 | 149 12 | 131 10 |
| 46 | sh max | 180 25 | 276 21 | 237 18 | 170 13 | 142 10 | 126 9 |
| 48 | sh max | 167 22 | 258 18 | 223 15 | 162 11 | 136 9 | 121 8 |
| 50 | sh max | 156 19 | 243 17 | 211 14 | 154 11 | 131 9 | 116 8 |

Tabuľka č. 4 f

Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – aklimatizované ženy

Podmienky: tg ł ta ;  va  ≤ 1,0 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

| tg [°C] | # Únosná doba práce sh [min.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trieda práce: | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 4 |
|  | qM [W.m-2]: | Ł 80 | 81-105 | 106-130 | 131-200 | 201-260 | > 260 |
| 20 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 263 263 | 227 227 |
| 22 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 263 263 | 227 227 |
| 24 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 263 263 | 215 109 |
| 26 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 260 260 | 202 67 |
| 28 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 227 112 | 191 47 |
| 30 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 296 296 | 213 66 | 181 36 |
| 32 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 255 155 | 200 46 | 171 29 |
| 34 | sh max | 480 480 | 480 480 | 449 449 | 237 67 | 189 33 | 163 23 |
| 36 | sh max | 419 419 | 467 467 | 336 224 | 222 40 | 179 25 | 155 19 |
| 38 | sh max | 262 262 | 371 146 | 308 70 | 208 28 | 170 20 | 148 16 |
| 40 | sh max | 228 105 | 338 58 | 284 40 | 196 22 | 161 16 | 141 13 |
| 42 | sh max | 206 51 | 311 36 | 264 28 | 186 17 | 154 14 | 135 12 |
| 44 | sh max | 188 32 | 287 26 | 246 21 | 176 14 | 146 12 | 129 10 |
| 46 | sh max | 173 24 | 267 20 | 230 17 | 167 12 | 140 10 | 124 9 |
| 48 | sh max | 160 20 | 249 17 | 217 15 | 159 11 | 134 9 | 119 8 |
| 50 | sh max | 149 19 | 234 16 | 204 14 | 151 10 | 128 9 | 115 8 |

Tabuľka č. 4 g

Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – neaklimatizovaní muži

Podmienky: tg ł ta ;  va  ≤ 0,1 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

| tg [°C] | # Únosná doba práce sh [min.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trieda práce: | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 4 |
|  | qM [W.m-2]: | Ł 80 | 81-105 | 106-130 | 131-200 | 201-260 | > 260 |
| 20 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 403 | 317 300 | 177 59 |
| 22 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 403 | 264 155 | 167 47 |
| 24 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 356 | 215 93 | 158 39 |
| 26 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 338 300 | 187 65 | 149 33 |
| 28 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 268 193 | 176 49 | 142 28 |
| 30 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 472 | 214 98 | 166 39 | 135 24 |
| 32 | sh max | 480 480 | 480 480 | 425 372 | 200 62 | 157 32 | 129 21 |
| 34 | sh max | 480 480 | 476 417 | 299 184 | 187 42 | 148 26 | 123 18 |
| 36 | sh max | 385 385 | 330 153 | 268 78 | 176 31 | 141 21 | 118 16 |
| 38 | sh max | 274 139 | 301 73 | 248 49 | 166 25 | 134 18 | 113 14 |
| 40 | sh max | 247 69 | 276 47 | 230 35 | 156 20 | 128 15 | 108 12 |
| 42 | sh max | 226 46 | 255 34 | 215 27 | 148 17 | 122 13 | 104 11 |
| 44 | sh max | 207 34 | 237 26 | 201 22 | 141 15 | 117 12 | 100 10 |
| 46 | sh max | 191 26 | 222 22 | 189 18 | 134 13 | 112 11 | 96 9 |
| 48 | sh max | 178 22 | 208 18 | 178 16 | 128 11 | 107 9 | 92 8 |
| 50 | sh max | 166 20 | 195 17 | 169 15 | 122 11 | 103 9 | 89 8 |

Tabuľka č. 4 h

Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – neaklimatizovaní muži

Podmienky: tg  ł ta ;  va  ≤ 0,5 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

| tg [°C] | # Únosná doba práce sh [min.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trieda práce: | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 4 |
|  | qM [W.m-2]: | Ł 80 | 81-105 | 106-130 | 131-200 | 201-260 | > 260 |
| 20 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 403 | 323 303 | 198 69 |
| 22 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 403 | 291 230 | 169 52 |
| 24 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 378 | 241 112 | 159 42 |
| 26 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 362 317 | 189 73 | 150 35 |
| 28 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 292 269 | 176 53 | 142 29 |
| 30 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 221 112 | 166 41 | 135 25 |
| 32 | sh max | 480 480 | 480 480 | 458 402 | 199 69 | 156 33 | 129 22 |
| 34 | sh max | 480 480 | 480 453 | 338 338 | 186 45 | 148 27 | 123 19 |
| 36 | sh max | 423 423 | 350 247 | 265 91 | 174 32 | 140 21 | 117 16 |
| 38 | sh max | 267 202 | 295 83 | 244 52 | 164 29 | 133 18 | 112 14 |
| 40 | sh max | 240 76 | 270 49 | 225 36 | 155 20 | 127 15 | 107 12 |
| 42 | sh max | 218 47 | 249 34 | 210 27 | 146 17 | 121 13 | 103 11 |
| 44 | sh max | 199 33 | 230 26 | 196 21 | 139 14 | 115 12 | 99 10 |
| 46 | sh max | 184 25 | 215 21 | 184 18 | 132 12 | 110 10 | 95 9 |
| 48 | sh max | 170 21 | 201 18 | 173 15 | 126 11 | 106 9 | 91 8 |
| 50 | sh max | 159 19 | 188 17 | 164 14 | 120 11 | 101 9 | 88 8 |

Tabuľka č. 4 i

Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – neaklimatizovaní muži

Podmienky: tg  ł ta ;  va  ≤ 1,0 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

| tg [°C] | # Únosná doba práce sh [min.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trieda práce: | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 4 |
|  | qM [W.m-2]: | Ł 80 | 81-105 | 106-130 | 131-200 | 201-260 | > 260 |
| 20 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 403 | 323 319 | 215 76 |
| 22 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 403 | 307 300 | 171 55 |
| 24 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 403 390 | 255 128 | 160 44 |
| 26 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 373 327 | 202 78 | 151 36 |
| 28 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 301 300 | 176 55 | 143 30 |
| 30 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 230 117 | 165 42 | 135 25 |
| 32 | sh max | 480 480 | 480 480 | 469 411 | 198 70 | 156 34 | 128 22 |
| 34 | sh max | 480 480 | 480 462 | 349 334 | 184 46 | 147 27 | 122 19 |
| 36 | sh max | 426 426 | 362 327 | 261 97 | 172 32 | 139 21 | 116 16 |
| 38 | sh max | 267 232 | 288 85 | 239 52 | 162 25 | 132 18 | 111 14 |
| 40 | sh max | 232 75 | 263 47 | 221 35 | 152 20 | 125 15 | 106 12 |
| 42 | sh max | 210 45 | 241 33 | 205 26 | 144 16 | 119 13 | 102 11 |
| 44 | sh max | 191 31 | 223 24 | 191 20 | 136 14 | 114 11 | 97 10 |
| 46 | sh max | 176 23 | 207 19 | 179 17 | 130 12 | 109 10 | 94 9 |
| 48 | sh max | 163 20 | 194 17 | 168 15 | 123 11 | 104 9 | 90 8 |
| 50 | sh max | 151 19 | 182 16 | 159 14 | 118 10 | 100 9 | 87 8 |

Tabuľka č. 4 j

Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – neaklimatizované ženy

Podmienky: tg  ł ta ;  va  ≤ 0,1 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

| tg [°C] | # Únosná doba práce sh [min.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trieda práce: | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 4 |
|  | qM [W.m-2]: | Ł 80 | 81-105 | 106-130 | 131-200 | 201-260 | > 260 |
| 20 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 263 263 | 191 72 |
| 22 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 259 155 | 171 54 |
| 24 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 211 93 | 162 44 |
| 26 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 300 | 184 65 | 153 36 |
| 28 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 264 193 | 173 49 | 145 31 |
| 30 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 472 | 210 98 | 163 39 | 138 26 |
| 32 | sh max | 480 480 | 480 480 | 417 372 | 196 62 | 154 32 | 131 23 |
| 34 | sh max | 480 480 | 480 480 | 294 184 | 184 42 | 146 26 | 125 19 |
| 36 | sh max | 378 378 | 324 153 | 263 78 | 173 31 | 138 24 | 120 17 |
| 38 | sh max | 269 139 | 296 73 | 243 49 | 163 25 | 132 18 | 114 15 |
| 40 | sh max | 243 69 | 272 47 | 226 35 | 154 20 | 126 15 | 110 13 |
| 42 | sh max | 222 46 | 251 34 | 211 27 | 146 17 | 120 13 | 105 11 |
| 44 | sh max | 203 34 | 233 26 | 197 22 | 138 15 | 115 12 | 101 10 |
| 46 | sh max | 188 26 | 218 22 | 186 18 | 132 13 | 110 11 | 97 9 |
| 48 | sh max | 175 22 | 204 18 | 175 16 | 126 11 | 105 9 | 93 8 |
| 50 | sh max | 163 20 | 192 17 | 166 15 | 120 11 | 101 9 | 90 8 |

Tabuľka č. 4 k

Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – neaklimatizované ženy

Podmienky: tg  ł ta ;  va  ≤ 0,5 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

| tg [°C] | # Únosná doba práce sh [min.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trieda práce: | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 4 |
|  | qM [W.m-2]: | Ł 80 | 81-105 | 106-130 | 131-200 | 201-260 | > 260 |
| 20 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 263 263 | 219 86 |
| 22 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 263 230 | 175 61 |
| 24 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 237 112 | 163 48 |
| 26 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 317 | 186 73 | 154 39 |
| 28 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 286 269 | 173 53 | 146 32 |
| 30 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 217 112 | 163 41 | 138 27 |
| 32 | sh max | 480 480 | 480 480 | 450 402 | 196 69 | 154 33 | 131 24 |
| 34 | sh max | 480 480 | 480 453 | 332 332 | 183 45 | 145 27 | 125 20 |
| 36 | sh max | 415 415 | 344 247 | 260 91 | 171 32 | 138 21 | 119 17 |
| 38 | sh max | 262 202 | 290 83 | 239 52 | 161 25 | 131 18 | 114 15 |
| 40 | sh max | 236 76 | 265 49 | 222 36 | 152 20 | 124 15 | 109 13 |
| 42 | sh max | 214 47 | 244 34 | 206 27 | 144 17 | 119 13 | 104 11 |
| 44 | sh max | 196 33 | 226 26 | 193 21 | 136 14 | 113 12 | 100 10 |
| 46 | sh max | 180 25 | 211 21 | 181 18 | 130 12 | 108 10 | 96 9 |
| 48 | sh max | 167 21 | 197 18 | 170 15 | 123 11 | 104 9 | 92 8 |
| 50 | sh max | 156 19 | 185 17 | 161 14 | 118 11 | 100 9 | 89 8 |

Tabuľka č. 4 l

Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – neaklimatizované ženy

Podmienky: tg  ł ta ;  va  ≤ 1,0 m.s-1 ;  rh < 70 % ;  Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

| tg [°C] | # Únosná doba práce sh [min.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trieda práce: | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 4 |
|  | qM [W.m-2]: | Ł 80 | 81-105 | 106-130 | 131-200 | 201-260 | > 260 |
| 20 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 263 263 | 227 99 |
| 22 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 263 263 | 191 66 |
| 24 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 329 | 251 128 | 164 50 |
| 26 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 329 327 | 198 78 | 154 40 |
| 28 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 296 296 | 173 55 | 146 33 |
| 30 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 226 117 | 163 42 | 138 28 |
| 32 | sh max | 480 480 | 480 480 | 461 411 | 194 70 | 153 34 | 131 24 |
| 34 | sh max | 480 480 | 480 462 | 343 334 | 181 46 | 144 27 | 124 20 |
| 36 | sh max | 419 419 | 356 327 | 256 97 | 169 32 | 136 21 | 118 17 |
| 38 | sh max | 262 232 | 283 85 | 235 52 | 159 25 | 129 18 | 113 14 |
| 40 | sh max | 228 75 | 258 47 | 217 35 | 150 20 | 123 15 | 108 13 |
| 42 | sh max | 206 45 | 237 33 | 201 26 | 142 16 | 117 13 | 103 11 |
| 44 | sh max | 188 31 | 219 24 | 188 20 | 134 14 | 112 11 | 99 10 |
| 46 | sh max | 173 23 | 204 19 | 176 17 | 127 12 | 107 10 | 95 9 |
| 48 | sh max | 160 20 | 190 17 | 165 15 | 121 11 | 102 9 | 91 8 |
| 50 | sh max | 149 29 | 178 16 | 156 14 | 116 10 | 98 9 | 87 8 |

Tabuľka č. 4 m

Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – aklimatizovaní muži

Podmienky: tg ł ta ;  va  ≤ 0,1 m.s-1 ;  rh < 60 % ;  Rc1 = 0,85 clo (dvojvrstvový odev)

| tg [°C] | # Únosná doba práce sh [min.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trieda práce: | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 4 |
|  | qM [W.m-2]: | Ł 80 | 81-105 | 106-130 | 131-200 | 201-260 | > 260 |
| 26 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 309 309 | 235 61 | 189 32 |
| 28 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 290 144 | 223 45 | 181 27 |
| 30 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 272 79 | 212 36 | 174 23 |
| 32 | sh max | 480 480 | 480 480 | 409 409 | 257 54 | 202 29 | 167 20 |
| 34 | sh max | 463 463 | 472 472 | 378 153 | 243 39 | 193 24 | 160 18 |
| 36 | sh max | 306 306 | 432 145 | 351 74 | 230 30 | 184 20 | 154 15 |
| 38 | sh max | 277 144 | 398 73 | 327 48 | 218 24 | 177 18 | 148 14 |
| 40 | sh max | 253 72 | 369 48 | 306 35 | 208 20 | 169 15 | 143 12 |
| 42 | sh max | 232 48 | 344 35 | 288 28 | 198 17 | 162 14 | 138 11 |
| 44 | sh max | 215 35 | 322 27 | 271 22 | 189 15 | 156 12 | 133 10 |
| 46 | sh max | 200 27 | 302 22 | 256 19 | 181 13 | 150 11 | 128 9 |
| 48 | sh max | 187 23 | 284 19 | 243 16 | 173 12 | 144 10 | 124 8 |
| 50 | sh max | 175 22 | 269 18 | 231 15 | 166 11 | 139 9 | 120 8 |
| 55 | sh max | 151 19 | 236 16 | 205 14 | 150 10 | 127 8 | 110 7 |
| 60 | sh max | 132 16 | 210 14 | 184 12 | 137 9 | 116 8 | 101 7 |
| 65 | sh max | 118 14 | 188 13 | 166 11 | 125 8 | 107 7 | 94 6 |
| 70 | sh max | 106 13 | 170 11 | 151 10 | 115 8 | 99 7 | 86 6 |
| 75 | sh max | 96 12 | 155 10 | 138 9 | 105 7 | 91 6 | 80 5 |
| 80 | sh max | 87 11 | 142 9 | 127 8 | 97 6 | 84 6 | 74 5 |

Tabuľka č. 4 n

Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – aklimatizovaní muži

Podmienky: tg ł ta ;  va  ≤ 0,1 m.s-1 ;  rh < 60 % ;  Rcl = 1,03 clo (zváračský odev)

| tg [°C] | # Únosná doba práce sh [min.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trieda práce: | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 4 |
|  | qM [W.m-2]: | Ł 80 | 81-105 | 106-130 | 131-200 | 201-260 | > 260 |
| 26 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 299 108 | 229 41 | 185 25 |
| 28 | sh max | 480 480 | 480 480 | 480 480 | 282 70 | 219 34 | 178 22 |
| 30 | sh max | 480 480 | 480 480 | 434 434 | 267 52 | 209 29 | 172 20 |
| 32 | sh max | 480 480 | 480 480 | 402 181 | 254 40 | 200 25 | 165 18 |
| 34 | sh max | 389 389 | 467 228 | 374 90 | 241 32 | 192 22 | 160 16 |
| 36 | sh max | 305 276 | 431 96 | 350 58 | 229 27 | 184 19 | 154 14 |
| 38 | sh max | 279 106 | 400 60 | 329 42 | 219 22 | 177 17 | 149 13 |
| 40 | sh max | 256 64 | 373 43 | 309 33 | 209 19 | 170 15 | 144 12 |
| 42 | sh max | 237 46 | 350 34 | 292 27 | 200 17 | 164 13 | 139 11 |
| 44 | sh max | 221 34 | 329 27 | 277 22 | 192 15 | 158 12 | 134 10 |
| 46 | sh max | 206 28 | 310 22 | 263 19 | 184 13 | 152 11 | 130 9 |
| 48 | sh max | 194 24 | 293 20 | 250 17 | 177 12 | 147 10 | 126 8 |
| 50 | sh max | 182 22 | 278 19 | 238 16 | 170 11 | 142 9 | 122 8 |
| 55 | sh max | 159 19 | 246 16 | 213 14 | 155 10 | 130 9 | 112 8 |
| 60 | sh max | 140 17 | 220 15 | 192 13 | 141 9 | 120 8 | 104 7 |
| 65 | sh max | 125 15 | 198 13 | 174 12 | 130 9 | 110 7 | 96 6 |
| 70 | sh max | 112 14 | 180 12 | 159 11 | 119 8 | 102 7 | 89 6 |
| 75 | sh max | 102 13 | 164 11 | 145 10 | 110 7 | 94 6 | 83 6 |
| 80 | sh max | 93 11 | 151 10 | 134 9 | 101 7 | 87 6 | 76 5 |

Tabuľka č. 4o

Dlhodobo a krátkodobo únosná doba práce – aklimatizovaní muži

Podmienky: tg ł ta ;  va  ≤ 0,1 m.s-1 ;  rh < 60 % ;  Rcl = 1,5 clo (špeciálny odev na prácu v horúčave)

| tg [°C] | # Únosná doba práce sh [min.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trieda práce: | 1a | 1b | 1c | 2 | 3 | 4 |
|  | qM [W.m-2]: | Ł 80 | 81-105 | 106-130 | 131-200 | 201-260 | > 260 |
| 26 | sh max | 480 480 | 480 480 | 470 279 | 282 43 | 219 26 | 179 19 |
| 28 | sh max | 480 480 | 480 480 | 440 138 | 270 37 | 211 24 | 173 17 |
| 30 | sh max | 480 480 | 480 251 | 414 91 | 259 32 | 204 21 | 168 16 |
| 32 | sh max | 359 359 | 480 129 | 390 67 | 248 28 | 197 20 | 163 15 |
| 34 | sh max | 329 205 | 458 83 | 369 52 | 238 25 | 190 18 | 158 14 |
| 36 | sh max | 304 106 | 430 60 | 349 41 | 229 22 | 184 16 | 154 13 |
| 38 | sh max | 283 71 | 405 46 | 332 34 | 220 20 | 178 15 | 149 12 |
| 40 | sh max | 264 53 | 382 37 | 316 29 | 212 18 | 172 14 | 145 11 |
| 42 | sh max | 247 42 | 362 31 | 301 25 | 205 16 | 167 13 | 141 10 |
| 44 | sh max | 232 34 | 344 26 | 287 22 | 197 14 | 162 12 | 137 10 |
| 46 | sh max | 219 28 | 327 23 | 275 19 | 191 13 | 157 11 | 133 9 |
| 48 | sh max | 207 25 | 311 21 | 263 18 | 184 12 | 152 10 | 129 9 |
| 50 | sh max | 197 24 | 297 20 | 253 17 | 178 12 | 147 10 | 126 8 |
| 55 | sh max | 174 21 | 267 18 | 229 15 | 164 11 | 137 9 | 117 8 |
| 60 | sh max | 155 19 | 241 16 | 208 14 | 151 10 | 126 8 | 109 7 |
| 65 | sh max | 140 17 | 219 15 | 190 13 | 139 9 | 117 8 | 101 7 |
| 70 | sh max | 127 16 | 200 13 | 175 12 | 129 9 | 109 7 | 94 6 |
| 75 | sh max | 116 14 | 184 12 | 161 11 | 119 8 | 101 7 | 88 6 |
| 80 | sh max | 107 13 | 169 11 | 148 10 | 110 7 | 94 6 | 81 5 |

Poznámka:

Tabuľky č. 4a až 4o možno použiť za týchto podmienok:

- zamestnanci sú oblečení

- v jednovrstvovom pracovnom odeve s celkovým tepelným odporom Rc1 = 0,64 clo (u mužov – napr. krátke spodky, tričko bez rukávov, dvojdielna ľahká pracovná kombinéza, prípadne košeľa a nohavice, ponožky a ľahká obuv u žien – napr. nohavičky, podprsenka, ľahká pracovná kombinéza alebo sukňa, blúzka, ponožky a ľahká obuv),

- v dvojvrstvovom pracovnom odeve s celkovým tepelným odporom Rc1 = 0,85 clo      (napr. krátke spodky, bavlnená košeľa alebo tričko, montérkové nohavice a blúza s ohňovzdornou impregnáciou, textilné rukavice, ponožky, kožená pracovná obuv),

- v zváračskom odeve s celkovým tepelným odporom Rc1 = 1,03 clo (napr. krátke spodky, bavlnená košeľa alebo tričko, montérkové nohavice,  blúza s ohňovzdornou impregnáciou, rukavice z termostabilného materiálu, zváračská zástera,  ponožky, kožená pracovná obuv),

- v  špeciálnom odeve pre prácu v horúčave s celkovým tepelným odporom Rc1 = 1,5 clo (napr. krátke spodky, bavlnená košeľa alebo tričko, montérkové nohavice a blúza s ohňovzdornou impregnáciou, rukavice z termostabilného materiálu,  krátky kabát pokovovaný hliníkom, hutnícky klobúk, ponožky, kožená pracovná obuv),

- rýchlosť prúdenia vzduchu va ≤ 0,1 m.s-1; 0,5 m.s-1 a 1,0 m.s-1, pre iné va sa hodnoty sh určia interpoláciou,

- relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu rh  70 % (tabuľka č. 4a až 4l) a rh  60 % (tabuľka č. 4m až 4o),

- tg    ta , pričom   20 C  tg      50 C  ta  5 C.

Ak hodnoty ta, tg, va, rh presahujú rozsah hodnôt uvádzaných v tabuľkách, tepelný odpor odevu sa výrazne líši od hodnôt uvedených v bode a) alebo dĺžka pracovnej zmeny je iná ako 8 hodín, únosná doba práce sa určí individuálne.

Tabuľka č. 5

Teplota vzduchu korigovaná podľa rýchlosti prúdenia vzduchu (va)

| Rýchlosť prúdenia vzduchu va [m.s-1] | Aktuálna teplota vzduchu ta [°C] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +5 | -1 | -7 | -12 | -16 | -23 | -29 |
| 1,8 | +5 | -1 | -7 | -12 | -16 | -23 | -29 |
| 2,2 | +3 | -3 | -9 | -15 | -21 | -26 | -32 |
| 4,5 | -2 | -9 | -15 | -23 | -30 | -36 | -43 |
| 6,7 | -6 | -13 | -21 | -28 | -38 | -43 | -50 |
| 8,9 | -8 | -16 | -23 | -32 | -40 | -47 | -55 |
| 11,2 | -9 | -18 | -26 | -34 | -42 | -51 | -59 |
| 13,4 | -11 | -19 | -28 | -36 | -44 | -53 | -62 |
| 15,6 | -12 | -20 | -29 | -37 | -45 | -55 | -63 |
| 17,9 | -12 | -21 | -30 | -38 | -47 | -56 | -65 |

) § 11 ods. 1 Zákonníka práce.

) Napríklad zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

) § 17 ods. 1 zákona č. .../2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

) § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

) § 26 zákona č. 124/2006  Z.z.

§ 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 458/2006 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.