N á v r h

Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva

Slovenskej republiky

z ..................2007,

ktorou sa ustanovujú  podrobnosti o  radiačnej monitorovacej sieti

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa §  62 písm. s) zákona č.    /2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti, o jej úlohách a  požiadavky na monitorovanie radiačnej situácie v životnom prostredí) na území Slovenskej republiky na účely hodnotenia a usmerňovania ožiarenia obyvateľstva.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky  sa rozumie

monitorovaním radiačnej situácie meranie veličín a hodnotenie výsledkov merania na účely hodnotenia  rádioaktivity zložiek životného prostredia, hodnotenie  a usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva a zavádzanie ochranných opatrení,

radiačným ohrozením  situácia, ktorá vyžaduje neodkladný zásah s cieľom ochrániť pracovníkov, jednotlivcov z obyvateľstva alebo obyvateľstvo ako celok,

normálnou radiačnou situáciou  radiačná situácia  okrem radiačného ohrozenia.

§ 3

Radiačná monitorovacia sieť a jej organizácia

Radiačná monitorovacia sieť (ďalej len „sieť“) pozostáva z  ústredia siete, zo stálych zložiek a pohotovostných zložiek; stále zložky a pohotovostné zložky vykonávajú monitorovanie radiačnej situácie a poskytujú namerané  údaje dohodnutým spôsobom a v určenej forme ústrediu  siete) neodkladne alebo v  určených lehotách.

Stálymi zložkami  sú určené  laboratórne skupiny a terénne skupiny, ktoré sú vytvorené na tento účel:

  - na  Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave,

  - v organizáciách určených ústrednými orgánmi štátnej správy podľa  odseku 4, ktoré sa podieľajú na monitorovaní za normálnej radiačnej situácie.

Pohotovostnými zložkami sú mobilné skupiny a laboratórne skupiny, ktoré sú na tento účel

  - vytvorené na jadrových zariadeniach v Slovenskej republike  v súlade s ich havarijnými  plánmi,

  - vytvorené  na úrade,  Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave,

  - vytvorené v organizáciách určených ústrednými orgánmi štátnej správy podľa odseku 4,

  - zriadené podľa osobitných predpisov.)

Ministerstvo zdravotníctva  Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) v spolupráci s   ústrednými orgánmi štátnej správy podľa osobitného predpisu2) určia organizácie, na ktorých budú  vytvorené stále zložky   a pohotovostné zložky, ich úlohy pri monitorovaní za normálnej radiačnej situácie a pri radiačnom ohrození, podmienky a rozsah monitorovania  jednotlivých zložiek.

Za normálnej radiačnej situácie vykonávajú monitorovanie stále zložky. Monitorovanie sa vykonáva podľa monitorovacieho plánu siete, ktorý v spolupráci so stálymi zložkami  vypracuje úrad.

Pohotovostné zložky sa aktivizujú  pri radiačnom ohrození v súlade s havarijnými plánmi) alebo na základe pokynu ústredia siete.

Pri radiačnom ohrození, ak je to potrebné aj v prechodnej  fáze a neskorej fáze)  vykonávajú monitorovanie stále zložky aj pohotovostné zložky.

Pri  radiačnom ohrození  činnosť siete koordinuje  a odborne usmerňuje  ústredie siete, pričom sa monitorovanie vykonáva podľa

  - vnútorných havarijných  plánov,)

  - plánov ochrany obyvateľstva,)

  - požiadaviek orgánov  štátnej správy, ktoré riadia záchranné práce podľa osobitného predpisu,)

  - požiadaviek a usmernení ústredia siete.

§ 4

Ústredie siete

Úrad  v spolupráci so zložkami siete vypracováva návrhy na inováciu prístrojového vybavenia siete a na  implementáciu nových postupov a metód merania rádioaktivity v zložkách životného prostredia a hodnotenia ožiarenia.

Ústredie siete pri normálnej radiačnej situácii

  - koordinuje a odborne usmerňuje činnosť  siete,

  - v spolupráci so zložkami siete vypracúva metodické pokyny a návody na  monitorovanie, zabezpečuje pravidelné porovnávacie merania,

  - organizačne pripravuje a riadi výcvik  zložiek siete, vypracováva plán havarijných cvičení, najmenej dva krát ročne organizuje havarijné cvičenia a vyhodnocuje ich,

  - zbiera a spracúva výsledky monitorovania získané sieťou,

  - eviduje výsledky monitorovania získané sieťou a  vypracúva výročné správy o ožiarení obyvateľstva,

  - hodnotí úroveň ožiarenia obyvateľstva a  príspevok činností vedúcich k ožiareniu  k ožiareniu  obyvateľstva,

  - v prípade potreby na základe záverov a analýz výsledkov monitorovania, pripravuje  podklady pre návrhy na usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva.

Ústredie siete pri radiačnom ohrození

  - spolupracuje s centrom havarijnej odozvy pri  Úrade jadrového dozoru  Slovenskej republiky pri spracúvaní podkladov na rozhodovanie o vykonaní a ukončení zásahov a ochranných opatrení,

  - zbiera a spracúva výsledky monitorovania, vyhodnocuje radiačnú situáciu a vypracúva jej prognózy,

  - vypracúva správy  a informácie o ožiarení obyvateľstva v dôsledku  radiačnej havárie,

  - koordinuje  a odborne usmerňuje postupný prechod z  monitorovacieho režimu pri  radiačnom ohrození do režimu monitorovania za normálnej radiačnej situácie.

§ 5

Požiadavky na  monitorovanie pri normálnej radiačnej situácii

Základné požiadavky na monitorované položky, merané veličiny, metódy merania, na  minimálny počet miest meraní,  frekvenciu a citlivosť meraní   pri normálnej radiačnej situácii sú  uvedené v prílohe č. 1. Podrobnosti o monitorovaných položkách,   sledovaných veličinách, miestach merania, frekvencii merania,  zabezpečované jednotlivými  stálymi zložkami sa uvádzajú v monitorovacom pláne siete.

Rozsah monitorovania  pri normálnej radiačnej situácii sa stanovuje tak, aby  bolo možno

  - zistiť údaje o radiačnej situácii v rozsahu  a kvalite, ktorú žiadajú príslušné orgány a inštitúcie Európskej únie,

  - získať podklady pre systematické hodnotenie a usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva a vplyvu zdrojov ožiarenia,

  - získať podklady pre hodnotenie vplyvu vykonávania činností vedúcich k ožiareniu na rádioaktivitu v životnom prostredí,

  - zistiť dlhodobé trendy a odchýlky od normálnych hodnôt,

  - zabezpečiť udržiavanie a zlepšovanie organizačnej, technickej a personálnej spôsobilosti siete a jej pripravenosť na havarijné situácie.

§ 6

Požiadavky na  monitorovanie  pri radiačnom ohrození

Požiadavky na monitorované položky, merané veličiny, metódy merania, frekvenciu a počet meraní a na citlivosť merania   pri radiačnom ohrození  sú  uvedené v prílohe č. 2.

Monitorovanie v skorej fáze, sa vykonáva jednoduchými  a rýchlymi metódami, a to

  - stabilnými monitorovacími systémami,

  - mobilnými skupinami,

  - leteckým monitorovaním.

Monitorovanie v prechodnej fáze, v neskorej fáze a pri sledovaní dlhodobej rádioaktívnej kontaminácie životného prostredia po radiačnej havárii, sa vykonáva citlivými meraniami a podrobnými analýzami, a to

  - stabilnými monitorovacími systémami,

  - mobilnými a laboratórnymi skupinami.

Priority monitorovania, monitorované položky, merané veličiny a rozsah monitorovania sa  prispôsobujú aktuálnej situácii, charakteru radiačného ohrozenia, úrovni a druhu rádioaktívnej kontaminácie, aktuálnym meteorologickým podmienkam, charakteru a rozmerom zasiahnutého územia,  dostupným prostriedkom a  časovému obmedzeniu alebo iným okolnostiam.

Prevádzkovatelia jadrových zariadení pri radiačnom ohrození,  ktoré vzniklo na jadrovom zariadení, ktoré prevádzkujú,  zabezpečia  prenos dát o rádioaktivite výpustí, havarijnom monitorovaní a monitorovaní teledozimetrickým systémom do ústredia siete.

Rozsah monitorovania  pri radiačnom ohrození sa stanovuje tak, aby  bolo možno

  - overiť, či došlo k radiačnej havárii,

  - určiť prognózy ďalšieho vývoja rádioaktívnej kontaminácie životného prostredia,

  - zistiť charakter rádioaktívnej kontaminácie, úroveň a priestorovú distribúciu rádioaktívnej kontaminácie,

  - vykonať odhad dávok obyvateľstva,

  - hodnotiť účinnosť vykonaných opatrení alebo zásahov,

  - zhodnotiť záťaž obyvateľstva po skončení havárie.

§ 7

Poskytovanie informácií o radiačnej situácii na území Slovenskej republiky

Úrad predkladá spracované údaje o radiačnej situácii na území Slovenskej republiky  orgánom štátnej správy a na informovanie verejnosti vo forme informácií a správ).

§ 8

Požiadavky na doplňujúce údaje potrebné na hodnotenie ožiarenia obyvateľstva

      - Údaje o  uvoľnenej alebo uniknutej rádioaktivite z pracovísk, na ktorých sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu, poskytuje úradu prevádzkovateľ pracoviska, na ktorom došlo k vypusteniu alebo úniku rádioaktívnych látok.

      - Ak sú potrebné na vyhodnotenie radiačnej situácie údaje o uniknutej alebo uvoľnenej rádioaktivite z pracovísk so  zdrojmi ionizujúceho žiarenia v zahraničí  alebo o rádioaktívnej kontaminácii životného prostredia  v zahraničí, úrad tieto údaje získava priamo od príslušných inštitúcii v zahraničí alebo prostredníctvom ich kontaktných inštitúcii v Slovenskej republike.

      - Úrad použije na hodnotenie ožiarenia obyvateľstva aj  overené výsledky monitorovania radiačnej situácie získané pri výkone štátneho zdravotného dozoru,  výsledky monitorovania, ktoré zabezpečujú fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu a  výsledky monitorovania, ktoré zabezpečujú fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby na základe povolenia úradu na vykonávanie činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany.

      - Ďalšie údaje, ak sú potrebné na hodnotenie ožiarenia obyvateľstva, si vyžiada  úrad v rámci spolupráce s ústrednými orgánmi štátnej správy.

§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť ........ .

monitorovanie pri normálnej  radiačnej  situácii	                     Príloha č. 1

k vyhláške MZ SR č. . ....../2007

| Monitorovaná položka |  | Meraná veličina |  | Metóda merania, sledovaný rádionuklid |  |  | Minimálny počet miest |  | Minimálny počet meraní za rok |  | Požadovaná citlivosť merania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Externé ožiarenie |  | Príkon priestorového dávkového ekvivalentu |  | Kontinuálne meranie a hodnotenie |  |  | 20 |  | Kontinuálne, hodinové a desať minútové priemery |  | Rozsah merania od 50 nSv/h |
| Externé ožiarenie |  | Príkon priestorového dávkového ekvivalentu |  | Kontinuálne meranie a hodnotenie |  |  | 3 |  | Kontinuálne, hodinové a desať minútové priemery |  | Rozsah merania od 50 nSv/h |
| Externé ožiarenie |  | Príkon priestorového dávkového ekvivalentu |  | Vyhľadávacie (screeningové) monitorovanie |  |  | Meranie na trase minimálne 50 km |  | 4 |  | Rozsah merania od 50 nSv/h |
| Externé ožiarenie |  | Priestorový dávkový ekvivalent |  | kontinuálne meranie, periodické vyhodnocovanie, TLD |  |  | 50 |  | 4, štvrťročné vyhodnocovanie |  | Fotónový dávkový ekvivalent od 100 mikroSv |
| Aerosóly v ovzduší |  | Objemová aktivita rádionuklidov |  | Kontinuálny odber, periodické vyhodnocovanie, gamaspektrometrické meranie, K-40 |  |  | 5 |  | 26 - 52, týždenné až dvojtýždenné vyhodnocovanie |  | MDA< 1x10-4 Bq/m3 pre Cs-137 |
| Aerosóly v ovzduší |  | Objemová aktivita rádionuklidov |  | Kontinuálny odber, periodické vyhodnocovanie, gamaspektrometrické merania (vrátane Be-7 a Cs-137) , analýza Sr-90, |  |  | 1 až 2 |  | 52, týždenné vyhodnocovanie prírodných rádionuklidov a Cs-137, štvrťročné vyhodnocovanie Sr-90 |  | MDA< 1x10-4 Bq/m3 pre prírodné rádionuklidy MDA< 1x10-5 Bq/m3 pre Cs-137, MDA< 5x10-7 Bq/m3 pre Sr-90 |
| Atmosferický spad |  | Plošná aktivita rádionuklidov |  | Kontinuálny odber, periodické vyhodnocovanie, gamaspektrometria |  |  | 3 |  | 12, mesačné vyhodnocovanie, |  | MDA< 1 Bq/m2 pre Cs-137, |
| Pôda, tráva a iné porasty |  | Plošná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie |  |  | 5 |  | 1 | MDA< 10 Bq/m2 pre Cs-137, |  |
| Pôda |  | Plošná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie in situ |  |  | 5 |  | 1 | MDA< 1000 Bq/m2 pre Cs-137, |  |
| Povrchová voda |  | Objemová aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), prípadne celková beta aktivita, K-40, H-3 |  |  | 5 |  | 1 - 4, štvrťročné odbery až ročné | MDA< 10 Bq/dm3 pre H-3, MDA< 1 Bq/dm3 pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/dm3 pre Sr-90 |  |
| Monitorovaná položka |  | Meraná veličina |  | Metóda merania, sledovaný rádionuklid |  |  | Minimálny počet miest |  | Minimálny počet meraní za rok | Požadovaná citlivosť merania |  |
| Povrchová voda |  | Objemová aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), H-3 |  |  | 2 |  | 12, mesačné odbery | MDA< 10 Bq/dm3 pre H-3, MDA< 0,1 Bq/dm3 pre Cs-137, MDA< 0,05 Bq/dm3 pre Sr-90 |  |
| Pitná voda |  | Objemová aktivita rádionuklidov |  | Prírodné rádionuklidy, H-3, Sr-90, Cs-137 |  |  | 3 |  | 12, mesačné odbery | MDA< 10 Bq/dm3 pre H-3, MDA pre celkovú alfa aktivitu 0,04 Bq/m3, MDA pre prírodné rádionuklidy na úrovni desatiny najvyššej prípustnej hodnoty MDA< 0,05 Bq/dm3 pre Cs-137, MDA< 0,01 Bq/dm3 pre Sr-90 |  |
| Pitná voda |  | Objemová aktivita rádionuklidov |  | Prírodné rádionuklidy, H-3, Sr-90, Cs-137 |  |  | 10 |  | 4, štvťročne | MDA< 10 Bq/dm3 pre H-3, MDA pre prírodné rádionuklidy na úrovni desatiny odvodenej zásahovej úrovne MDA< 0,1 Bq/dm3 pre Cs-137, MDA< 0,05 Bq/dm3 pre Sr-90 |  |
| Vodárenský kal |  | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie |  |  | 1 |  | 1 | MDA< 1 Bq/kg pre Cs-137 |  |
| Riečne sedimenty |  | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie |  |  | 2 |  | 1 | MDA< 1 Bq/kg pre Cs-137 |  |
| Mlieko |  | Objemová aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 5 |  | 4 | MDA< 0,5 Bq/dm3 pre Cs-137, MDA< 0,2 Bq/dm3 pre Sr-90 |  |
| Mlieko |  | Objemová aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90, K-40 |  |  | 1 |  | 12 | MDA< 0,1 Bq/dm3 pre Cs-137, MDA< 0,05 Bq/dm3 pre Sr-90 |  |
| Mäso bravčové |  | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 1 |  | 1 | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |  |
| Mäso hovädzie |  | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 1 |  | 1 | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |  |
| Mäso baranie |  | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 1 |  | 1 | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |  |
| Mäso hydinové |  | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 1 |  | 1 | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |  |
| Monitorovaná položka | Meraná veličina |  | Metóda merania, sledovaný rádionuklid |  |  | Minimálny počet miest |  |  | Minimálny počet meraní za rok | Požadovaná citlivosť merania |  |
| Divina | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 1 |  |  | 1 | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |  |
| Ryby | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 1 |  |  | 1 | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |  |
| Vajcia | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 1 |  |  | 1 | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |  |
| Pšenica | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 4 |  |  | 1 | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |  |
| Jačmeň | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 4 |  |  | 1 | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |  |
| Ovos | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 4 |  |  | 1 | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |  |
| Kukurica |  | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 4 |  | 1 | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |  |
| Zemiaky |  | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 4 |  | 1 | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |  |
| Listová zelenina |  | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 4 |  | 1 | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |  |
| Koreňová zelenina |  | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 4 |  | 1 | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |  |
| Plodová zelenina |  | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 4 |  | 1 | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |  |
| Ovocie |  | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 4 |  | 1 | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |  |
| Lesné plody |  | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 2 |  | 1 | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |  |
| Huby |  | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 2 |  | 1 | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |  |
| Monitorovaná položka | Meraná veličina |  |  |  | Metóda merania, sledovaný rádionuklid |  |  | Minimálny počet miest | Minimálny počet meraní za rok |  | Požadovaná citlivosť merania |
| Čajoviny a liečivé rastliny | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  |  |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 4 | 1 |  | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |
| Múka | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  |  |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 2 | 2 |  | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |
| Ryža | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  |  |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 2 | 2 |  | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |
| Rastlinné oleje a tuky | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  |  |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 2 | 2 |  | MDA< 0,5 Bq/kg pre Cs-137, MDA< 0,1 Bq/kg pre Sr-90, |
| Mixovaná denná strava | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  |  |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), Sr-90 |  |  | 2 | 2 |  | MDA< 0,1 Bq/deň pre Cs-137, MDA< 0,05 Bq/deň pre Sr-90 |
| Importované potraviny | Hmotnostná aktivita rádionuklidov |  |  |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), |  |  |  | Podľa potreby |  | MDA< 100 Bq/kg pre Cs-137 |
| Vnútorná kontaminácia osôb rádionuklidmi | Aktivita rádionuklidov v tele |  |  |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137) |  |  | 5 | 1 |  | MDA< 200 Bq pre Cs-137, |
| Vnútorná kontaminácia osôb rádionuklidmi | Aktivita rádionuklidov v dennom moči |  |  |  | Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), |  |  | 5 | 1 |  | MDA< 0,05 Bq/deň pre Cs-137, |

Vysvetlivka

Pokiaľ sa v prílohe č. 1 a v prílohe č.2   pre meranie aktivity v monitorovanej položke používa ako kritérium požadovanej citlivosti merania minimálna detekovateľná aktivita (MDA)  stanovuje sa pre hladinu spoľahlivosti 95 %  podľa vzťahu

a) pre nespektrometrické merania:

kde

MDA 	je minimálna detegovateľná aktivita [ Bq, Bq/kg],

nB   	je početnosť impulzov pozadia,

tB   	je doba merania pozadia,

tS    	je doba merania vzorky,

η   	je detekčná účinnosť,

R   	je  chemická výťažnosť,

V   	je množstvo vzorky (objem, hmotnosť,...)

b) pre spektrometrické merania

kde

MDA 	je minimálna detekovateľná aktivita [ Bq, Bq/kg,...],

p 	je počet kanálov v oblasti, z ktorej bola stanovená plocha píku

P	je plocha interferujúceho píku, t.j. plocha píku na energii E stanovená pri meraní pozadia, bez prítomnosti vzorku

Bi, Bj	je počet impulzov v i-tom kanáli  na ľavej strane píku a j-tom kanáli na pravej strane píku v oblasti z ktorej sa odhaduje pozadie pod píkom,

je variancia charakterizujúca chybu odhadu plochy P interferujúceho píku

tB   	je doba merania pozadia,

tS    	je doba merania vzorky,

η    	je detekčná účinnosť fotónov o energii E,

γ	je zastúpenie fotónov o energii E v rozpadovej schéme daného rádionuklidu,

m 	je počet kanálov na každej strane píku slúžiacichna určenie pozadia,

V  	je množstvo vzorky (objem, hmotnosť,...)

Požiadavky na monitorovanie pri radiačnom ohrození                                                                                                                               Príloha č. 2

k vyhláške MZ SR č. ........./2007 Z. z.

| Monitorovaná položka | Meraná veličina | Metóda merania | Frekvencia meraní, počet meraní | Požadovaná citlivosť merania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Externé žiarenie | Príkon priestorového dávkového ekvivalentu | Kontinuálne meranie a hodnotenie | Hodinové a desať minútové priemery, okamžité hodnoty | Rozsah merania 50 nSv/h do 1 Sv/h |
|  | Príkon priestorového dávkového ekvivalentu | Monitorovanie po trase v teréne | Okamžité hodnoty, krátkodobé priemery | Rozsah merania 50 nSv/h do 1 Sv/h |
|  | Príkon priestorového dávkového ekvivalentu a kontaminácia povrchov | Letecké monitorovanie po trase | Okamžité hodnoty | Rozsah merania 50 nSv/h do 1 Sv/h |
|  | Priestorový dávkový ekvivalent | kontinuálne meranie, TLD | Vyhodnocovanie denné až mesačné, podľa okolností | Fotónový dávkový ekvivalent od 100 mikroSv |
| Aerosóly v ovzduší | Objemová aktivita rádionuklidov | Kontinuálny odber na stabilných miestach, alebo krátkodobé odbery, gamaspektrometrické meranie, ďalšie analýzy podľa potreby | Vyhodnocovanie: neodkladne, periodické denné alebo častejšie, podľa okolností | MDA (Bq/m3) pre jednotlivé rádionuklidy musí umožniť zistenie úväzku efektívnej dávky z inhalácie (od všetkých zistených rádionuklidov) na úrovni 10 mikroSv za mesiac |
| Atmosferický prašný spad a zrážky | Plošná a objemová aktivita rádionuklidov | Kontinuálny odber, periodické vyhodnocovanie, gamaspektrometrické meranie, ďalšie analýzy podľa potreby | Denné až týždenné vyhodnocovanie, | typická MDA< 10 Bq/m2, v závislosti na rádionuklide, MDA |
| Jód v plynnej forme | Objemová aktivita I-131 | Kontinuálny alebo periodický odber, gamaspektrometrické meranie | Vyhodnocovanie podľa okolností, niekoľko krát za deň až denné | MDA<0,1 Bq/m3 |
| Povrchová rádioaktívna kontaminácia pôdy, povrchov a porastov | Plošná alebo hmotnostná aktivita rádionuklidov | Lokálne odbery, gamaspektrometrické meranie, ďalšie analýzy podľa potreby | Podľa rozsahu havárie a potreby | v závislosti na radiačnej situácii |
| Povrchová rádioaktívna kontaminácia pôdy a povrchov | Plošná alebo hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie in situ | Podľa rozsahu havárie a potreby | v závislosti na radiačnej situácii |
| Povrchová voda | Objemová aktivita rádionuklidov | Jednorazové alebo opakované odbery, Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), H-3, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | denne až týždenne, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA re jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt prádioaktívnej kontaminácie pre tekutú potravu * |

| Monitorovaná položka | Meraná veličina | Metóda merania | Frekvencia meraní, počet meraní | Požadovaná citlivosť merania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pitná voda | Objemová aktivita rádionuklidov | Jednorazové alebo opakované odbery, Gamaspektrometrické meranie (Cs-137), H-3, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | denne až týždenne, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie * |
| Mlieko | Objemová alebo hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | denne až týždenne, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |
| Mäso bravčové, hovädzie, baranie, hydinové | Hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | týždenne, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |
| Divina | Hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | týždenne, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |
| Ryby | Hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | týždenne, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |
| Vajcia | Hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | týždenne, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |
| Pšenica | Hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |
| Jačmeň | Hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |

| Monitorovaná položka | Meraná veličina | Metóda merania | Frekvencia meraní, počet meraní | Požadovaná citlivosť merania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ovos | Hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |
| Kukurica | Hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |
| Zemiaky | Hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |
| Listová zelenina | Hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |
| Koreňová zelenina | Hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |
| Plodová zelenina | Hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |
| Ovocie | Hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |
| Lesné plody | Hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |
| Huby | Hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |

| Monitorovaná položka | Meraná veličina | Metóda merania | Frekvencia meraní, počet meraní | Požadovaná citlivosť merania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čajoviny a liečivé rastliny | Hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |
| Krmoviny | Hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |
| Importované potraviny | Hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | Podľa potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |
| Mixovaná denná strava | Hmotnostná aktivita rádionuklidov | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | Podľa potreby | MDA pre jednotlivé rádionuklidy musí byť nižšia ako jedna desatina prípustných hodnôt kontaminácie* |
| Vnútorná kontaminácia osôb rádionuklidmi | Aktivita rádionuklidov v tele | Gamaspektrometrické meranie, prípadne ďalšie analýzy podľa okolností | pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA< 500 Bq pre Cs-137, |
|  | Aktivita I-131 v štítnej žľaze | Gamaspektrometrické meranie | pri zbere úrody, podľa rozsahu havárie a potreby | MDA< 500Bq pre I-131 |

* Nariadenie vlády SR č. 345/2006 o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia osôb ožiarených pri práci a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením

)  § 2 zákona č. 17/1992  Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

)  § 5 ods. 6 písm. j) zákona č.    /2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

) § 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovanie jednotiek CO.

)	§ 49 ods. 6  a príloha č. 4 zákona č.    /2007 Z. z..

§ 28  ods. 8 až 10 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 4 a 13 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky  č.55/2006 Z.z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie.

)	§ 15 a 16  vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky  č.55/2006 Z.z.

)  	§ 4 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky  č.55/2006 Z.z..

)	§ 13 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky  č.55/2006 Z.z..

)	§ 12  až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

§ 5 ods. 6 písm. p) zákona č.    /2007 Z. z.