Príloha č. 1

k vyhláške č. .../2009

Prevádzková brzda vozidiel prevádzkovaných

v CESTNEJ premávke 
[k § 18 ods. 2 písm. b)]

| Kategória vozidiel | Najväčšia konštrukčná rýchlosť (km.h-1) | Zbrzdenie Zmin (%) | Ovládacia sila Fmax (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| L1e, L2e | - | 40 | 390 |
| L3e, L5e, L6e, L7e | - | 50 | 490 |
| L4e | - | 45 | 490 |
| M1 | - | 50 | 490 |
| M2, M3 | - | 50/48*) | 685 |
| N1 | - | 50/45**) | 685 |
| N2, N3 | - | 45/43**) | 685 |
| O3, O4 | - | 43/40**) | - |
| O2, O1***) | - | 43/40**) | - |
| T1, T2, T3, T4.1, T4.2, T4.3, | do 25 | 23 | 600 |
|  | do 30 | 28 | 600 |
|  | do 40 | 31 | 600 |
| T5 | - | ako vozidlá kategórie N |  |
| Ra,****) Sa****) | do 30 | 28 | - |
|  | do 40 | 31 | - |
| Rb, Sb | - | ako vozidlá kategórie O |  |
| PS | do 30 | 23 | 600 |
|  | do 40 | 27 | 600 |
|  | nad 40 | ako vozidlá kategórie N |  |
| Vysvetlivky: *) Bez ABS alebo schválené pred 1. 10. 1991. **) Prihlásené do evidencie vozidiel pred rokom 1988. ***) Len pre vozidlá kategórie O1, ktoré sú vybavené nájazdovou brzdou. ****) Len pre vozidlá, ktoré sú vybavené brzdovou sústavou. |  |  |  |