Príloha č. 2

k vyhláške č. .../2009

Parkovacia brzda vozidiel prevádzkovaných

v CESTNEJ premávke 
[k § 18 ods. 2 písm. g)]

| Kategória vozidiel | Zbrzdenie Zmin (%) | Ovládacia sila Fmax (N) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | nohou | rukou |
| L7e |  |  |  |
| M1 | 16 | 490 | 390 |
| M2, M3 | 16 | 685 | 590 |
| N1 | 16 | 685 | 590 |
| N2, N3 | 16/12*) | 685 | 590 |
| O3, O4 | 16 | 590 |  |
| O2 | 16 | 590 |  |
| T, R, S, PS | 16 | 600 | 400 |
| Vysvetlivky: *) Ťažné vozidlo v súprave s prípojným. |  |  |  |