Príloha č. 1

k zákonu č. .../2011 Z. z.

KRITÉRIÁ A Postup pri POSUDZOVANí ÚLOŽNÉHO KOMPLEXU

Posúdenie úložného komplexu podľa § 4 ods. 1 písm. b) sa vykoná podľa najlepšie dostupnej techniky14) takto:

Zber údajov

  - Údaje potrebné pre vytvorenie objemového a trojrozmerného statického geologického modelu úložného komplexu, jeho nadložia a hydrogeologických štruktúr.

    - Geologické a geofyzikálne vlastnosti (hĺbka, tesnosť nadložia, hrúbka, tlak, teplota, tektonika, charakteristika kolektorských a tesniacich hornín).

    - Geochemické vlastnosti (rýchlosť rozpúšťania, rýchlosť mineralizácie, reakcia geologického prostredia s vtláčaným prúdom oxidu uhličitého).

    - Geomechanické vlastnosti (priepustnosť, štiepny tlak).

    - Ložiskové a inžinierskogeologické vlastnosti (výpočet objemu úložiska a úložnej kapacity).

    - Prírodné a vytvorené potenciálne únikové cesty oxidu uhličitého vrátane vrtov a banských diel.

    - Hydrogeologické vlastnosti (prítomnosť podzemnej vody).

    - Seizmická charakteristika.

  - Dokumentácia okolia úložného komplexu.

    - Charakteristika dotknutej oblasti v okolí úložného komplexu.

    - Obyvateľstvo.

    - Územia chránené podľa osobitných predpisov.222)

    - Realizovaná činnosť v okolí úložného komplexu.

    - Posúdenie stacionárneho zdroja oxidu uhličitého, zloženia prúdu oxidu uhličitého a prepravnej siete.

Tvorba trojrozmerného statického geologického modelu

Počítačovou simuláciou sa vytvorí trojrozmerný statický geologický model úložného komplexu na základe

  - geologickej stavby,

  - geomechanických, geochemických a prietokových vlastností úložiska,

  - geomechanických, geochemických a prietokových vlastností nadložia úložiska a širšieho okolia,

  - tektonickej stavby,

  - potenciálnych únikových ciest oxidu uhličitého,

  - priestorového rozsahu úložného komplexu,

  - objemu pórovitého priestoru (vrátane rozloženia pórovitosti),

  - východiskovej distribúcie a

  - ostatných charakteristík geologického prostredia.

Nedostatky a neurčitosti použitých parametrov pre zostavenie trojrozmerného statického geologického modelu úložného komplexu sa vykonajú vytvorením alternatívnych riešení pre každý parameter s odhadom medzí spoľahlivosti a neistôt.

Charakteristika a výsledky dynamického modelovania pri ukladaní, charakteristika citlivosti a posudzovanie rizika

  - Charakteristika dynamického modelovania pri ukladaní.

    - Maximálna rýchlosť vtláčania prúdu oxidu uhličitého.

    - Vlastnosti prúdu oxidu uhličitého.

    - Výsledky modelovania účinnosti súvisiacich simulačných procesov.

    - Reakčné procesy vtláčaného prúdu oxidu uhličitého s geologickým   prostredím.

    - Použitý softvér trojrozmerného simulátora.

    - Krátkodobé a dlhodobé simulácie.

  - Výsledky dynamického modelovania.

    - Tlak a teplota úložnej jednotky v nadväznosti na rýchlosť a množstvo vtláčania prúdu oxidu uhličitého.

    - Priestorová distribúcia oxidu uhličitého v závislosti od času.

    - Charakteristika prúdu oxidu uhličitého v úložisku vrátane fázového správania.

    - Spôsob a rýchlosť vtláčaného prúdu oxidu uhličitého (vrátane vtláčacích bodov a bočných a vertikálnych uzáverov).

    - Sekundárne izolačné systémy úložného komplexu.

    - Úložná kapacita a tlakový spád úložiska.

    - Riziko vytvárania prasklín v geologickej jednotke.

    - Riziko prieniku oxidu uhličitého do nadložia.

    - Riziko úniku z úložiska.

    - Rýchlosť migrácie v neuzavretom úložisku.

    - Rýchlosť sceľovania prasklín.

    - Zmeny chemických vlastností kvapalných látok v geologickej jednotke, reakcie (napr. zmena pH, tvorba nových minerálov), použitie modelovania reakcií pre posudzovanie účinkov.

    - Odstránenie kvapalín z geologickej jednotky.

    - Zvýšená seizmicita, vertikálne zmeny terénu.

  - Charakteristika citlivosti.

Na zistenie citlivosti posudzovania predpokladov určitých parametrov sa vykoná niekoľko simulácií, ktoré vychádzajú zo zmien parametrov v statickom geologickom modeli a zo zmeny rýchlostných funkcií a predpokladov pri dynamickom modelovaní. Pri posudzovaní rizík sa prihliada na každú významnú hodnotu citlivosti.

  - Posudzovanie rizika

    - Charakteristika nebezpečenstva.

Nebezpečenstvo sa charakterizuje stanovením potenciálneho úniku z úložného komplexu dynamickým modelovaním. Zahŕňa posúdenie

  - ciest pre potenciálne úniky,

  - potenciálnej závažnosti prípadov únikov pre zistené únikové cesty,

  - kritických parametrov, ktoré ovplyvňujú potenciálny únik (napr. maximálny tlak v úložisku, maximálna rýchlosť vtláčania, teplota, citlivosť na rôzne predpoklady v statickom geologickom modeli,

  - vedľajších účinkov ukladania vrátane vytlačenia kvapalných látok z geologickej jednotky a nových látok, ktoré vzniknú pri ukladaní a

  - ostatných činiteľov, ktoré môžu ohroziť verejné zdravie alebo životné prostredie (napr. súvisiace stavby).

    - Posúdenie expozície.

Expozícia sa posudzuje na základe charakteristiky všetkých zložiek životného   prostredia vrátane človeka a správania sa oxidu uhličitého pri jeho potenciálnom úniku.

    - Posúdenie účinku.

Účinok sa posudzuje na základe citlivosti zložiek životného prostredia v súvislosti s potenciálnym únikom uvedeným v bode 3.4.1. Zahŕňa aj posúdenie účinku látok, ktoré sa môžu nachádzať v unikajúcom prúde oxidu uhličitého.

    - Charakteristika rizika.

Charakteristika rizika zahŕňa posúdenie bezpečnosti a integrity úložiska z krátkodobého hľadiska a z dlhodobého hľadiska vrátane posúdenia rizika úniku v navrhnutých podmienkach ukladania a posúdenia vplyvov na verejné zdravie a na životné prostredie. Charakteristika rizika sa vykonáva na základe posúdenia nebezpečenstva, expozície a účinku. Zahŕňa posúdenie miery neistoty identifikovanej počas posudzovania charakteristiky rizika a možnosť zníženia miery neistoty.

Výnimky z jedného alebo viacerých kritérií uvedených v bodoch 1 až 4 môže príslušný orgán povoliť, ak prevádzkovateľ preukáže, že sa tým neovplyvní posudzovanie úložného komplexu.