NÁRODNÁ  RADA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

VI. volebné obdobie

665

VLÁDNY  NÁVRH

Zákon

z ................2013,

o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje

pravidlá obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach,

práva a povinnosti výrobcu,) povinnosti splnomocneného zástupcu,) dovozcu) a distribútora) pri používaní určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach,

technické požiadavky na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia, posudzovanie zhody) elektrických zariadení a elektronických zariadení s technickými požiadavkami a označenie zhody elektrických zariadení a elektronických zariadení s technickými požiadavkami,

dohľad nad dodržiavaním povinností a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

§ 2

Rozsah pôsobnosti

Tento zákon sa vzťahuje na

a) veľké domáce spotrebiče,

b) malé domáce spotrebiče,

c) informačné technológie a telekomunikačné zariadenia,

d) spotrebnú elektroniku,

e) osvetľovacie zariadenia,

f) elektrické náradie a elektronické náradie,

g) hračky a zariadenia určené na športové a rekreačné účely,

h) zdravotnícke pomôcky,)

i) monitorovacie prístroje a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov,

j) predajné automaty,

k) iné elektrické zariadenia a elektronické zariadenia, okrem elektrického zariadenia a elektronického zariadenia podľa písmen a) až j).

Tento zákon sa nevzťahuje na

zariadenia, ktoré sú potrebné na bezpečnosť štátu, vrátane zbraní, munície a výrobkov obranného priemyslu určených výhradne na vojenské účely,

zariadenia navrhnuté na vypustenie do vesmíru,

zariadenia navrhnuté na nainštalovanie ako súčasť iného typu zariadenia, na ktoré sa tento zákon nevzťahuje a ktoré môžu plniť svoju funkciu, len ak sú súčasťou tohto zariadenia a ktoré možno nahradiť iba rovnakými, špecificky navrhnutými zariadeniami,

veľké stacionárne priemyselné náradia,

veľké pevné inštalácie,

dopravné prostriedky okrem elektrických dvojkolesových vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené,

necestné pojazdné stroje určené len na odborné používanie,

aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky,)

fotovoltické panely určené na používanie v odborne navrhnutom, zostavenom a nainštalovanom systéme na trvalú prevádzku na určenom mieste za účelom výroby energie zo slnečného svetla na verejné, obchodné, priemyselné a bytové použitie,

zariadenia navrhnuté na výskum a vývoj určené pre priemyselné použitie.

§ 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona

elektrozariadenie je elektrické zariadenie a elektronické zariadenie, ktoré potrebuje na riadnu činnosť a na plnenie aspoň jednej zamýšľanej funkcie elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenie na výrobu, prenos a meranie elektrického prúdu a elektromagnetického poľa, ktoré je navrhnuté na použitie pri hodnote napätia najviac 1 000 voltov pre striedavý prúd a 1 500 voltov pre jednosmerný prúd,

veľké stacionárne priemyselné náradia sú veľké zostavy strojov, zariadení alebo komponentov spoločne fungujúce na špecifické použitie, natrvalo odborne nainštalované a odinštalované na určenom mieste, ktoré sa v rámci priemyselnej prevádzky alebo výskumnej a vývojovej inštitúcie odborne používajú a udržiavajú,

veľká pevná inštalácia je rozsiahla kombinácia niekoľkých typov prístrojov alebo  iných zariadení odborne zostavených, nainštalovaných a odinštalovaných a určených na stále používanie na vopred stanovenom a vyhradenom mieste,

káble sú káble s menovitým napätím menším ako 250 voltov, ktoré slúžia na pripojenie alebo predĺženie pripojenia elektrozariadenia do elektrickej sústavy alebo na vzájomné prepojenie dvoch alebo viacerých elektrozariadení,

dohľad nad trhom sú činnosti vykonávané orgánmi dohľadu nad trhom s elektrozariadeniami a opatrenia, ktoré orgány dohľadu nad trhom s elektrozariadeniami ukladajú pre zabezpečenie zhody elektrozariadení s požiadavkami tohto zákona,

homogénny materiál je materiál úplne jednoliateho zloženia alebo materiál pozostávajúci z kombinácie materiálov, ktorý nie je možné rozložiť ani oddeliť na jednotlivé materiály mechanickými činnosťami, ktorými sú odskrutkovanie, rezanie, drvenie, obrusovanie a abrazívne procesy,

priemyselné monitorovacie prístroje a priemyselné kontrolné prístroje sú nástroje monitorovania a kontroly určené len na priemyselné použitie alebo odborné používanie,

náhradný diel je oddelená časť elektrozariadenia, ktorou možno nahradiť niektorú časť elektrozariadenia a elektrozariadenie bez tejto časti nemôže fungovať na pôvodný účel; funkčnosť elektrozariadenia sa obnoví alebo zlepší, keď sa táto časť nahradí náhradným dielom,

necestné pojazdné stroje určené len na odborné používanie sú strojové zariadenia s palubným zdrojom energie, ktorých prevádzka si pri práci vyžaduje pohybovanie alebo nepretržitý, či takmer nepretržitý pohyb medzi sledom pevných pracovných umiestnení a ktoré sú sprístupnené len na odborné používanie.

§ 4

Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok

Elektrozariadenie uvádzané na trh, vrátane káblov a náhradných dielov určených na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie výkonu elektrozariadenia, nesmie  obsahovať nebezpečné látky uvedené v prílohe č. 1.

Nebezpečné látky uvedené v prílohe č. 1 možno používať vo vybraných elektrozariadeniach len za stanovených podmienok. Podrobnosti o podmienkach ich používania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

Homogénny materiál môže obsahovať najvyššiu prípustnú hodnotu hmotnostnej koncentrácie určitej nebezpečnej látky podľa prílohy č. 1. Pravidlá dodržiavania najvyšších prípustných hodnôt hmotnostnej koncentrácie určitých nebezpečných látok v homogénnych materiáloch ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 5

Povinnosti výrobcu

Výrobca je povinný

zabezpečiť, aby bolo elektrozariadenie uvádzané na trh) navrhnuté a vyrobené v súlade s § 4,

vypracovať technickú dokumentáciu elektrozariadenia a vykonať postup vnútornej kontroly výroby)  alebo ho dať vykonať,

vydať pre elektrozariadenie, ak elektrozariadenie spĺňa požiadavky § 4, EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 10 a umiestniť na elektrozariadenie označenie CE,)

uchovávať technickú dokumentáciu elektrozariadenia a EÚ vyhlásenie o zhode desať rokov od uvedenia elektrozariadenia na trh,

použiť postupy na zabezpečenie zhody pri sériovej výrobe elektrozariadenia a zohľadniť zmeny dizajnu alebo vlastností elektrozariadenia a zmeny harmonizovaných noriem) alebo technických špecifikácií,) na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda vyrábaného elektrozariadenia,

viesť register elektrozariadení, ktoré nie sú v zhode s požiadavkami tohto zákona a register elektrozariadení, ktoré boli spätne prevzaté) a informovať o tom distribútora,

zabezpečiť na elektrozariadení umiestnenie typového čísla, čísla šarže alebo sériového čísla alebo akýkoľvek iný identifikačný prvok; ak to rozmer či povaha elektrozariadenia neumožňujú,  výrobca uvedie požadované informácie na obale elektrozariadenia alebo v jeho sprievodnej dokumentácii,

uviesť na elektrozariadení, alebo ak to nie je možné, na obale elektrozariadenia alebo v jeho sprievodnej dokumentácii, svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania,

bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu elektrozariadenia s požiadavkami tohto zákona; ak je to potrebné, výrobca elektrozariadenie stiahne z trhu) alebo ho prevezme späť, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že elektrozariadenie uvedené na trh, nie je v zhode s požiadavkami tohto zákona a o tejto skutočnosti bezodkladne informuje orgány dohľadu nad trhom, spolu s uvedením podrobných údajov, najmä dôvodov, na základe ktorých elektrozariadenie nie je v zhode s požiadavkami tohto zákonom a informuje o prijatých nápravných opatreniach,

viesť desať rokov po uvedení elektrozariadenia na trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, dovozcoch a distribútoroch, ktorí mu dodali elektrozariadenia a ktorým dodal elektrozariadenie a predložiť evidenciu na požiadanie orgánu dohľadu nad trhom,

poskytovať orgánu dohľadu nad trhom na základe jeho žiadosti všetky informácie a dokumentáciu, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody elektrozariadenia s požiadavkami tohto zákona a na jeho žiadosť s ním spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom zabezpečiť súlad elektrozariadenia uvedeného na trh s požiadavkami tohto zákona.

Súlad navrhnutého elektrozariadenia a vyrobeného elektrozariadenia s požiadavkami § 4 je možné okrem odseku 1 písm. c) preukázať aj rovnako prísnym postupom posudzovania zhody, ak to vyžaduje  osobitný predpis.

Výrobca môže vypracovať len jednu technickú dokumentáciu elektrozariadenia.

§ 6

Splnomocnený zástupca

Výrobca môže pre zabezpečenie plnenia svojich povinností písomne poveriť splnomocneného zástupcu. Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v písomnom splnomocnení, ktoré obsahuje povinnosti v rozsahu aspoň podľa § 5 ods. 1 písm. d) až j).

Splnomocnený zástupca nemôže byť splnomocnený na plnenie povinnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) a na vypracovanie technickej dokumentácie podľa § 5 ods. 1 písm. b).

Splnomocnený zástupca je povinný viesť desať rokov po uvedení elektrozariadenia na trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, dovozcoch a distribútoroch, ktorí mu dodali elektrozariadenia a ktorým dodal elektrozariadenie a predložiť evidenciu na požiadanie orgánu dohľadu nad trhom.

§ 7

Povinnosti dovozcu

Dovozca je povinný

uvádzať na trh iba elektrozariadenie, ktoré je v súlade s požiadavkami tohto zákona,

zabezpečiť pred uvedením elektrozariadenia na trh

vykonanie primeraného postupu posudzovania zhody výrobcom,

vypracovanie technickej dokumentácie výrobcom,

umiestnenie označenia CE na elektrozariadení,

pripojenie sprievodnej dokumentácie k elektrozariadeniu,

splnenie požiadaviek podľa § 5 ods. 1 písm. g) a h) výrobcom,

uvádzať na trh elektrozariadenie, o ktorom sa domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že nie je v súlade s požiadavkami § 4, až po zosúladení elektrozariadenia s požiadavkami § 4; o tejto skutočnosti informuje  dovozca výrobcu a orgán dohľadu nad trhom,

uviesť na elektrozariadení svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo miestom podnikania a identifikačné číslo; ak to nie je možné, dovozca uvedie údaje na obale elektrozariadenia alebo v jeho sprievodnej dokumentácii,

viesť register elektrozariadení, ktoré nie sú v zhode s požiadavkami tohto zákona a register elektrozariadení, ktoré boli spätne prevzaté a informuje o tom priebežne distribútora,

bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu elektrozariadenia s požiadavkami tohto zákona; ak je to potrebné, je dovozca povinný stiahnuť elektrozariadenie z trhu alebo ho prevziať späť, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že elektrozariadenie uvedené na trh, nie je v zhode s požiadavkami tohto zákona; o tejto skutočnosti dovozca informuje orgán dohľadu nad trhom a orgány dohľadu členských štátov Európskej únie, v ktorých bolo elektrozariadenie sprístupnené na trh) spolu s uvedením podrobných údajov, najmä dôvodov, na základe ktorých elektrozariadenie nie je v zhode s týmto zákonom a informuje o prijatých nápravných opatreniach,

uchovávať pre orgán dohľadu nad trhom kópiu vyhlásenia o zhode desať rokov od uvedenia elektrozariadenia na trh a zabezpečiť sprístupnenie technickej dokumentácie orgánom dohľadu nad trhom na základe jeho žiadosti,

viesť desať rokov po uvedení elektrozariadenia na trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, dovozcoch a distribútoroch, ktorí mu dodali elektrozariadenia a ktorým dodal elektrozariadenie a predložiť evidenciu na požiadanie orgánu dohľadu nad trhom,

poskytovať orgánu dohľadu nad trhom  na základe žiadosti všetky informácie a dokumentáciu, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody elektrozariadenia s požiadavkami tohto zákona a na jeho žiadosť s ním spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom zabezpečiť súlad elektrozariadenia uvedeného na trh s požiadavkami tohto zákona.

§ 8

Povinnosti distribútora

Distribútor je povinný

a)     overiť pri sprístupňovaní elektrozariadenia na trh

1.  umiestnenie označenia CE na elektrozariadení,

2.	pripojenie požadovanej sprievodnej dokumentácie k elektrozariadeniu v slovenskom jazyku,

3. splnenie požiadaviek podľa § 5 ods. 1 písm. g) a h) a § 7 písm. f) výrobcom a dovozcom,

sprístupniť elektrozariadenie, o ktorom sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že nie je v súlade s požiadavkami § 4, na trh až po tom, ako dôjde k prijatiu nápravných opatrení; o tejto skutočnosti  informuje výrobcu alebo dovozcu a orgán dohľadu nad trhom,

prijmať bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu elektrozariadenia s požiadavkami tohto zákona; ak je to potrebné, distribútor elektrozariadenie stiahne z trhu alebo prevezme späť, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že elektrozariadenie sprístupnené na trh, nie je v zhode s požiadavkami tohto zákona; o tejto skutočnosti distribútor bezodkladne informuje orgán dohľadu nad trhom, a orgány dohľadu členských štátov, v ktorých bolo elektrozariadenie sprístupnené na trh spolu s uvedením podrobných údajov, najmä dôvodov, na základe ktorých elektrozariadenie nie je v zhode s týmto zákonom a informuje o prijatých nápravných opatreniach,

viesť desať rokov po uvedení elektrozariadenia na trh evidenciu o výrobcoch, splnomocnených zástupcoch, dovozcoch a distribútoroch, ktorí mu dodali elektrozariadenia a ktorým dodal elektrozariadenie a predložiť evidenciu na požiadanie orgánu dohľadu nad trhom,

poskytovať orgánu dohľadu nad trhom na základe jeho žiadosti všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody elektrozariadenia s požiadavkami tohto zákona a na jeho žiadosť s ním spolupracovať pri každom prijatom opatrení s cieľom zabezpečiť súlad elektrozariadenia sprístupneného na trh s požiadavkami tohto zákona.

§ 9

Spoločné ustanovenie pre dovozcu a distribútora

Ak dovozca alebo distribútor uvádza elektrozariadenie na trh pod svojím obchodným menom alebo ochrannou známkou alebo upravuje elektrozariadenie, ktoré už bolo uvedené na trh spôsobom, ktorý môže mať vplyv na zhodu elektrozariadenia s týmto zákonom, považujú sa dovozcovia alebo distribútori za výrobcov a platia pre nich povinnosti výrobcu podľa § 5.

§ 10

EÚ vyhlásenie o zhode

EÚ vyhlásenie o zhode preukazuje splnenie požiadaviek podľa § 4 a § 18 ods. 2 a 3. EÚ vyhlásenie o zhode vypracúva výrobca. Vypracovaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za zhodu elektrozariadenia s týmto zákonom.

EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje

a) číslo umožňujúce identifikáciu elektrozariadenia,

b) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo splnomocneného zástupcu a identifikačné číslo,

c) vyhlásenie výrobcu alebo osoby vykonávajúcej inštaláciu elektrozariadenia o jeho výlučnej zodpovednosti za vydanie vyhlásenia o zhode,

d) identifikáciu elektrozariadenia umožňujúcu sledovanie pôvodu; môže byť použitá aj fotografia,

e) vyhlásenie, že  elektrozariadenie je v súlade s požiadavkami tohto zákona,

f) odkazy na použité harmonizované normy alebo na technické špecifikácie, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda,

g) doplňujúce informácie, ak sú potrebné,

h) miesto a dátum vydania vyhlásenia o zhode,

i) meno a priezvisko, funkciu a podpis výrobcu alebo splnomocneného zástupcu.

EÚ vyhlásenie o zhode pre elektrozariadenie, ktoré bolo uvedené alebo sprístupnené na trh v Slovenskej republike, sa vyhotovuje v štátnom jazyku) a pravidelne sa aktualizuje.

§ 11

Označenie CE

Označenie CE sa umiestňuje na elektrozariadenie v súlade s osobitnými predpismi.)

Označenie CE sa umiestňuje na elektrozariadenie pred jeho uvedením na trh.

Označenie CE sa na dokončené elektrozariadenie alebo na jeho štítok umiestňuje viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to povaha elektrozariadenia neumožňuje a ani nezaručuje, označenie CE sa pripojí na obal elektrozariadenia a sprievodnú dokumentáciu elektrozariadenia.

§ 12

Predpoklad zhody

Ak sa nepreukáže opak,  elektrozariadenie, na ktorom je umiestnené označenie CE, je v zhode s požiadavkami tohto zákona.

Elektrozariadenia, náhradné diely alebo materiály, pri ktorých bol preukázaný súlad s požiadavkami podľa § 4 tohto zákona alebo harmonizovanými normami,11) spĺňajú požiadavky tohto zákona.

§ 13

Výnimka z obmedzenia používania určitých nebezpečných látok

Žiadosť o udelenie výnimky z obmedzenia používania nebezpečných látok uvedených v prílohe č. 1 v elektrozariadeniach, žiadosť o jej predĺženie alebo žiadosť o jej odňatie (ďalej len „výnimka“) môže podať Európskej komisii výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca alebo distribútor. Obsah žiadosti o  výnimku je uvedený v prílohe č. 2

Žiadosť o predĺženie platnosti výnimky je potrebné podať Európskej komisii  najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti výnimky.

§ 14

Orgány dohľadu nad trhom a výkon dohľadu

Orgánmi dohľadu nad trhom podľa tohto zákona sú Slovenská obchodná inšpekcia a Štátny ústav pre kontrolu liečiv.)

Dohľad nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora vykonáva orgán dohľadu nad trhom v súlade s  osobitnými predpismi.)

Výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca alebo distribútor je povinný umožniť orgánom dohľadu pri výkone ich funkcie nahliadnuť do technickej, výrobnej, obchodnej a inej dokumentácie, umožniť prístup do výrobných, skladových a obchodných priestorov a kontrolu elektrozariadení.

(4) Orgán dohľadu nad trhom je pri výkone dohľadu oprávnený

a) vyžadovať potrebné doklady, dokumentáciu a informácie od kontrolovanej osoby, a ak je to nevyhnutné  a odôvodnené, vstupovať do priestorov kontrolovaných osôb,

b) odobrať elektrozariadenie a preveriť jeho súlad s týmto zákonom,

c) uložiť opatrenie podľa odseku 5 a určiť lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení,

d) kontrolovať plnenie uložených opatrení.

(5) Opatrenia na zabezpečenie súladu elektrozariadenia s týmto zákonom sú

a) dočasný zákaz sprístupnenia elektrozariadenia na trh,

b) zákaz alebo obmedzenie sprístupnenia elektrozariadenia na trh,

c) stiahnutie elektrozariadenia z trhu,

d) spätné prevzatie elektrozariadenia,

e) odstránenie zistených nedostatkov,

f) odstránenie rizika pre zdravie, bezpečnosť a životné prostredie (ďalej len „riziko“).

(6) Orgán dohľadu nad trhom uloží opatrenie podľa

a) odseku 5 písm. a) a f), ak ide o dôvodné podozrenie, že elektrozariadenie predstavuje riziko, a to po dobu potrebnú na vykonanie skúšok alebo preverenia podozrenia; ak uloženie opatrenia podľa odseku 5 písm. f) nie je možné, orgán dohľadu nad trhom uloží opatrenie podľa odseku 5 písm. c) alebo d),

b) odseku 5 písm. e), ak

1. označenie CE bolo umiestnené v rozpore s § 11 a s osobitnými predpismi18)  alebo nebolo vôbec umiestnené,

2. vyhlásenie o zhode je nesprávne alebo nebolo vydané, 
3. technická dokumentácia nebola predložená alebo je neúplná,

c) odseku 5 písm. b), c) alebo d), ak

elektrozariadenie predstavuje vážne riziko,)

ten, komu boli uložené opatrenia podľa písmena b), nesplní tieto opatrenia riadne a v určenej lehote.

(7) Orgán dohľadu nad trhom pred prijatím opatrení umožní, aby sa osoba, ktorej majú byť opatrenia uložené, písomne alebo ústne do zápisnice vyjadrila v lehote nie kratšej ako desať dní, pokiaľ sa tým nezmarí účel opatrení.) V takom prípade môže osoba, ktorej sa opatrenia uložili, podať svoje vyjadrenie po prijatí opatrení a prijaté opatrenia orgán dohľadu nad trhom bezodkladne preskúma.

(8) Opatrenia musia byť primerané vzhľadom na závažnosť porušenia povinnosti a rozsah hroziaceho rizika. Orgán dohľadu nad trhom opatrenia riadne odôvodní a bezodkladne písomne oznámi ich prijatie osobe, ktorej boli uložené, a poučí ju o opravnom prostriedku a o lehote na jeho podanie. Ak osoba, ktorej boli opatrenia uložené, nesúhlasí s opatreniami, môže proti nim podať písomné námietky do troch dní odo dňa doručenia oznámenia. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne nadriadený orgán) do desiatich dní od ich doručenia. Rozhodnutie o námietkach sa doručí osobe, ktorej boli opatrenia uložené, a odvolanie voči nemu nie je prípustné.

(9) Orgán dohľadu nad trhom bezodkladne zruší opatrenia, ak pominuli dôvody na ich prijatie, a opatrenia uložené podľa odseku 6 písm. c) aj vtedy, ak Európska komisia rozhodla, že tieto opatrenia nie sú opodstatnené.

§ 15

Správne delikty

(1) Orgán dohľadu nad trhom uloží výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu do 6 500 eur, ak

  - nevypracuje technickú dokumentáciu elektrozariadenia a neuchová technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 5 ods. 1 písm. d).

  - nevykoná postup vnútornej kontroly výroby alebo ho nedá vykonať,

  - poruší povinnosť podľa

      - § 5 ods. 1 písm. c),

      - § 5 písm. f)  až h),

      - § 5 písm. j),

      - § 7 písm. b),

      - § 7  písm. d) a e),

      - § 7 písm. g),

      - § 7 písm. h),

      - § 8 písm. a) a

      - § 8 písm. d).

(2) Orgán dohľadu nad trhom uloží výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu od  6 501 eur do 16 500 eur, ak poruší povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. k), § 7 písm. i) a § 8 písm. e).

Orgán dohľadu nad trhom uloží výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu od  16 501 eur do 160 000 eur, ak

  - elektrozariadenie uvádzané na trh nie je v súlade s požiadavkami tohto zákona,

  - poruší povinnosť  podľa

      - § 5 ods. 1 písm. i),

      - § 7 písm. c),

      - § 7 písm. f),

      - § 8 písm. b) a

      - § 8 písm. c).

(4) Pri určení výšky pokút sa prihliada najmä  na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania a na opakované porušenie povinností podľa tohto zákona.

(5) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán dohľadu nad trhom zistil      porušenie povinností podľa tohto zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(6) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(7) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 16

Ministerstvo

Ministerstvo podáva Európskej komisii návrh na preskúmanie, zmenu alebo doplnenie zoznamu obmedzovaných  látok alebo skupiny podobných látok uvedených v prílohe 1.

§ 17

Vzťah k správnemu poriadku

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní) okrem § 14 ods. 7 až 9.

§ 18

Prechodné ustanovenia

Elektrozariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky tohto zákona a na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis) môže byť dostupné na trhu do 22. júla 2019.

Požiadavka § 4 sa nevzťahuje na

  - káble a náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie výkonu

        - elektrozariadení uvedených na trh pred 1. júlom 2006,

        - zdravotníckych pomôcok uvedených na trh pred 22.  júlom 2014,

        - diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro) uvedených na trh pred 22. júlom 2016,

        - monitorovacích prístrojov a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2014,

        - priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2017,

        - vybraných elektrozariadení podľa § 4 odsek 2, ktoré boli uvedené na trh za podmienok ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 4 odsek 2,

  - opätovné použitie náhradných dielov získaných z elektrozariadení, ktoré boli uvedené na trh pred 1. júlom 2006 a boli použité v elektrozariadeniach uvedených na trh pred 1. júlom 2016, ak k opätovnému použitiu dôjde v rámci kontrolovateľných, uzatvorených, priemyselných návratných systémov a spotrebiteľ bude informovaný o tom, ktoré časti boli opätovne použité.

Požiadavka § 4 ods. 1 sa vzťahuje na

  - zdravotnícke pomôcky a monitorovacie prístroje a kontrolné prístroje, ktoré budú uvedené na trh od 22. júla 2014,

  - diagnostické  zdravotnícke pomôcky in vitro, ktoré budú uvedené na trh od 22. júla 2016,

  - priemyselné monitorovacie prístroje a priemyselné kontrolné prístroje, ktoré budú uvedené na trh od 22. júla 2017.

§ 19

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

Čl. II

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č.  733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 519/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 386/2009 Z. z., zákona č. 119/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z. a zákona č. 343/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení takto:

1. V § 54b ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až p) sa označujú ako písmená d) až o).

2. V § 54b ods. 2  sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

3.  V § 54b ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).

4. V § 54b ods. 3 písm. b) sa slová „písm. e) až h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. d) až g), i) a j)“.

5. V § 54b ods. 3 písm. g) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.

6. V § 54b ods. 3 písm. h) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

7. V § 54b ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).

8. V § 54b ods. 4 písm. b) sa slová „písm. e) až h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. d) až g), i) a j)“.

9. V § 54b ods. 4 písm. g) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.

10. V § 54b ods. 4 písm. h) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

11. V § 54c ods. 5 sa slová „písm. a) až h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až g), i) a j)“ a slová „písm. p)“ sa nahrádzajú slovami „písm. o)“.

12. V § 54d písm. m) sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. h)“.

13. V § 54e ods. 2 sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.

14. V § 54ga ods. 6 písm. c) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.

15. V § 54i ods. 1 sa slová „písm. i)“ v druhej a tretej vete nahrádzajú slovami „písm. h)“.

16. V § 68 ods. 2 písm. d) sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“ a slová „§ 54b ods. 4 písm. d)“ slovami „§ 54b ods. 4 písm. c)“.

17. V § 68 ods. 2 písm. v) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“, slová „§ 54b ods. 4 písm. h)“ sa nahrádzajú slovami „§ 54b ods. 4 písm. g)“ a slová „písm. i)“ sa nahrádzajú slovami „písm. h)“.

18. V § 68 ods. 2 písm. z) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“ a slová „písm. h)“ sa nahrádzajú slovami „písm. g)“.

19. V § 72b ods. 1 písm. a) sa slová „§ 54b ods. 1 písm. a) až d), g), j) a k)“ nahrádzajú slovami „§ 54b ods. 1 písm. a) až c), f), i) a j)“.

20. V § 78 ods. 2 písm. zl) sa slová „§ 54b ods. 1 písm. e), f), i) až p)“ nahrádzajú slovami „§ 54b ods. 1 písm. d), e), h) až p)“.

21. V § 78 ods. 3 písm. f) sa slová „§ 54b ods. 1 písm. d) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 54b ods. 1 písm. h)“ a slová „§ 54b ods. 4 písm. b) a i)“ nahrádzajú slovami „§ 54b ods. 4 písm. h)“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Príloha č. 1

k zákonu č. ....../2013 Z. z.

Obmedzované látky a maximálne prípustné hodnoty hmotnostnej koncentrácie v homogénnych materiáloch

1. Olovo (0,1 %)

2. Ortuť (0,1 %)

3. Kadmium (0,01 %)

4. Šesťmocný chróm (0,1 %)

5. Polybrómované bifenyly (PBB) (0,1 %)

6. Polybrómované difenylétery (PBDE) (0,1 %)

Príloha č. 2

k zákonu č. ....../2013 Z. z.

Obsah žiadosti o výnimku

Žiadosť o výnimku obsahuje

obchodné meno, sídlo a kontaktné údaje žiadateľa,

informácie o materiáli alebo súčiastke a konkrétnych použitiach látky v materiáli a v súčiastke, pre ktoré sa žiada výnimka alebo jej odňatie, ako aj ich špeciálne vlastnosti,

overiteľné a podložené odôvodnenie výnimky alebo jej odňatia,

analýzu prípadných alternatívnych látok, materiálov alebo návrhov na základe životného cyklu vrátane prípadných informácií z nezávislého výskumu, partnerského preskúmania a vývojových aktivít žiadateľa a analýzu dostupnosti takýchto alternatív,

informácie o prípadnej príprave na opätovné použitie, alebo recykláciu materiálov z odpadov z elektrozariadení, a o ustanoveniach o náležitom spracovaní odpadu v súlade s osobitným predpisom,)

iné podstatné informácie potrebné na posúdenie žiadosti,

navrhované akcie s cieľom vyvíjať, požadovať vývoj alebo realizovať prípadné alternatívy vrátane harmonogramu takýchto akcií zo strany žiadateľa,

označenie prípadných informácií, ktoré by sa mali považovať za chránené, spolu s overiteľným odôvodnením,

návrh presného a jasného znenia výnimky,

stručné zhrnutie žiadosti najmä s uvedením látky, pre ktorú sa žiada výnimka alebo jej odňatie a odôvodnenie  výnimky alebo jej odňatia.

Príloha č. 3

k zákonu č. ....../2013 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8.6.2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011) v znení delegovanej smernice Komisie 2012/50/EÚ z 10. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18.12.2012), delegovanej smernice Komisie 2012/51/EÚ z 10. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18.12. 2012).

) Čl. 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

) Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.

) Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.

) Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.

) Čl. 2 ods. 12 nariadenia (ES) č. 765/2008.

) § 2 ods. 19 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

) § 2 ods. 22 zákona č. 362/2011 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 527/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok.

) Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.

) Modul A prílohy II rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

) Čl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.

) § 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 254/2003 Z. z.

) Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.

) Čl. 2 ods. 14 nariadenia (ES) č. 765/2008.

) Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.

) Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

) Čl. 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

§ 21 zákona č. 264/1999 Z. z.

) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení zákona č. 451/2004 Z. z.

§ 129 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

) § 30 ods. 2 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z..

Čl. 15 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008.

) Čl. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.

) Čl. 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.

) § 6 ods. 2zákona č. 128/2002 Z. z.

§ 128 ods. 1 písm. f) zákona č. 362/2011 Z. z.

) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

) § 54b ods. 1 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2009 Z. z..

) § 2 ods. 20 zákona č. 362/2011 Z. z.

) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2011 Z. z.