Návrh

V y h l á š k a

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z ..............2013,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 4 ods. 2 zákona obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podmienky používania nebezpečných látok uvedených v prílohe č. 1 zákona vo vybraných elektrozariadeniach.

§ 2

Podmienky používania nebezpečných látok

Podmienky používania nebezpečných látok uvedených v prílohe č. 1 zákona vo vybraných elektrozariadeniach  sú uvedené v prílohe č. 1

Podmienky používania nebezpečných látok uvedených v prílohe č. 1 zákona osobitne sa týkajúce zdravotníckych pomôcok a monitorovacích a kontrolných prístrojov sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Príloha č. 1

k vyhláške č. ..../2013 Z. z.

Podmienky používania nebezpečných látok uvedených v prílohe č. 1 zákona vo vybraných elektrozariadeniach

|  | Vyňatie | Rozsah a obdobie platnosti |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ortuť v jednopäticových (kompaktných) žiarivkách s obsahom najviac (na výbojový zdroj): |  |
| 1 a) | Na všeobecné účely osvetlenia < 30 W; 5 mg | Platí do 31.12.2011; od 31.12.2011 do 31.12.2012 sa môže používať 3,5 mg na výbojový zdroj; po 31.12.2012 sa môže používať 2,5 mg na výbojový zdroj. |
| 1 b) | Na všeobecné účely osvetlenia >= 30 W a < 50 W; 5 mg | Platí do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 3,5 mg na výbojový zdroj |
| 1 c) | Na všeobecné účely osvetlenia >= 50 W a < 150 W; 5 mg |  |
| 1 d) | Na všeobecné účely osvetlenia >= 150 W; 15 mg |  |
| 1 e) | Pre žiarivky kruhového alebo štvorcového tvaru s priemerom trubice <= 17 mm na všeobecné účely osvetlenia | Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 7 mg na výbojový zdroj |
| 1 f) | Na osobitné účely; 5 mg |  |
| 2 a) | Ortuť v dvojpäticových lineárnych žiarivkách na všeobecné účely osvetlenia s obsahom najviac (na svetelný zdroj): |  |
| 2 a) 1 | Pre trojpásmové žiarivky s bežnou životnosťou s priemerom trubice < 9 mm (napr. T2); 5 mg | Platí do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môžu používať 4 mg na svetelný zdroj |
| 2 a) 2 | Pre trojpásmové žiarivky s bežnou životnosťou a priemerom trubice >= 9 mm a <= 17 mm (napr. T5); 5 mg | Platí do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môžu používať 3 mg na svetelný zdroj |
| 2 a) 3 | Pre trojpásmové žiarivky s bežnou životnosťou a priemerom trubice > 17 mm a <= 28 mm (napr. T8); 5 mg | Platí do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 3,5 mg na svetelný zdroj |
| 2 a) 4 | Pre trojpásmové žiarivky s bežnou životnosťou a priemerom trubice > 28 mm (napr. T12); 5 mg | Platí do 31.12.2012; po 31.12.2012 sa môže používať 3,5 mg na svetelný zdroj |
| 2 a) 5 | Pre trojpásmové žiarivky s dlhou životnosťou (>= 25 000 h); 8 mg | Platí do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 5 mg na svetelný zdroj |
| 2 b) | Ortuť v iných žiarivkách s obsahom najviac (na svetelný zdroj): |  |
| 2 b) 1 | Pre lineárne halogenidové výbojky s priemerom trubice >28 mm (napr. T10 a T12): 10 mg | Platí do 13.4.2012 |
| 2 b) 2 | Pre nelineárne halogenidové výbojky (všetky priemery) 15 mg | Platí do 13.4.2016 |
| 2 b) 3 | Pre nelineárne trojpásmové žiarivky s priemerom trubice >17 mm (napr. T9) | Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 15 mg na svetelný zdroj |
| 2 b) 4 | Svetelné zdroje na iné všeobecné účely osvetlenia a iné osobitné účely (napr. indukčné výbojky) | Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 15 mg na svetelný zdroj |
| 3 | Ortuť v žiarivkách so studenou katódou a v žiarivkách s externou elektródou (CCFL a EEFL) na osobitné účely s obsahom najviac (na svetelný zdroj): |  |
| 3 a) | Pre krátke žiarivky (<= 500 mm) | Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 3,5 mg na svetelný zdroj |
| 3 b) | Pre stredne dlhé žiarivky (>500 mm a <= 1500 mm) | Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 5 mg na svetelný zdroj |
| 3 c) | Pre dlhé žiarivky (> 1500 mm) | Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 13 mg na svetelný zdroj |
| 4 a) | Ortuť v iných nízkotlakových výbojkách s obsahom najviac (na svetelný zdroj) | Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 15 mg na svetelný zdroj |
| 4 b) | Ortuť vo vysokotlakových sodíkových výbojkách so zlepšeným indexom podania farieb Ra > 60 na všeobecné účely osvetlenia s obsahom najviac (na výbojový zdroj) |  |
| 4 b) I | P <= 155 W | Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 30 mg na výbojový zdroj |
| 4 b) II | 155 W < P <= 405 W | Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 40 mg na výbojový zdroj |
| 4 b) III | P >405 W | Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 40 mg na výbojový zdroj |
| 4 c) | Ortuť v iných vysokotlakových výbojkách na všeobecné účely osvetlenia s obsahom najviac (na výbojový zdroj) |  |
| 4 c) I | P <= 155 W | Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 25 mg na výbojový zdroj |
| 4 c) II | 155 W < P <= 405 W | Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 30 mg na výbojový zdroj |
| 4 c) III | P > 405 W | Bez obmedzenia použitia do 31.12.2011; po 31.12.2011 sa môže používať 40 mg na výbojový zdroj |
| 4 d) | Ortuť vo vysokotlakových ortuťových výbojkách (HPMV) | Platí do 13.4.2015 |
| 4 e) | Ortuť v halogenidových výbojkách (MH) |  |
| 4 f) | Ortuť v iných výbojkách na osobitné účely, ktoré nie sú konkrétne uvedené v tejto prílohe |  |
| 5 a) | Olovo v skle katódových trubíc |  |
| 5 b) | Olovo v skle žiarivkových trubíc s obsahom najviac 0,2 hmotnostných percent |  |
| 6 a) | Olovo ako legujúci prvok v oceli na účely strojného opracovania a v galvanizovanej oceli s obsahom do 0,35 hmotnostných percent olova |  |
| 6 b) | Olovo ako legujúci prvok hliníka s obsahom do 0,4 hmotnostných percent olova |  |
| 6 c) | Legovaná meď s obsahom olova najviac 4 hmotnostných percent |  |
| 7 a) | Olovo vo zvaroch ss vysokou teplotou tavenia (t.j. zliatiny olova s obsahom olova aspoň 85 hmotnostných percent) |  |
| 7 b) | Olovo v spájkach pre servery, pamäť a systémy na ukladanie dát, zariadenia sieťovej infraštruktúry na spínanie, signalizáciu, prenos, ako aj sieťové riadenie pre telekomunikácie. |  |
| 7 c) I | Olovo v sklenených alebo keramických častiach elektrických a elektronických komponentov, okrem dielektrických keramických častí kondenzátorov, napr. v piezoelektronických prístrojov. |  |
| 7 c) II | Olovo v dielektrických keramických častiach kondenzátorov pre menovité napätie 125 V AC alebo 250 V DC alebo viac |  |
| 7 c) III | Olovo v dielektrických keramických častiach kondenzátorov pre menovité napätie 125 V AC alebo 250 V DC | Platí do 1.1.2013 a po tomto dátume sa môže používať v náhradných dieloch elektrických a elektronických zariadeniach uvedených na trh pred 1.1.2013 |
| 7 c) IV | Olovo v dielektrických keramických materiáloch na báze zmesného oxidu olova, titánu a zirkónia v kondenzátoroch, ktoré sú súčasťou integrovaných obvodov alebo diskrétnych polovodičov | Platí do 21.7.2016 |
| 8 a) | Kadmium a jeho zlúčeniny v bezpečnostných tepelných poistkách | Platí do 1.1.2012 a po tomto dátume sa môže používať v náhradných dieloch elektrických a elektronických zariadeniach uvedených na trh pred 1.1.2012 |
| 8 b) | Kadmium a jeho zlúčeniny v elektrických kontaktoch |  |
| 9 | Šesťmocný chróm ako protikorózne činidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách do 0,75 hmotnostného percenta v chladiacom roztoku |  |
| 9 b) | Olovo v ložiskách a objímkách žiaroviek pre kompresory s obsahom mraziacej zmesi na vykurovanie, ventiláciu, klimatizáciu a mrazenie (HVACR) |  |
| 11 a) | Olovo používané v zodpovedajúcich systémoch PIN konektorov | Môže sa používať v náhradných dieloch elektrických a elekrtronických zariadení uvedených na trh pred 24.9.2010 |
| 11 b) | Olovo používané v iných ako zodpovedajúcich systémoch PIN konektorov | Platí do 1.1.2013 a po tomto dátume sa môže používať v náhradných dieloch elektrických a elektronických zariadeniach uvedených na trh pred 1.1.2013 |
| 12 | Olovo ako materiál na pokovovanie pre modul tepelnej vodivosti C-ring | Môže sa používať v náhradných dieloch elektrických a elekrtronických zariadení uvedených na trh pred 24.9.2010 |
| 13 a) | Olovo v čírom optickom skle |  |
| 13 b) | Kadmium a olovo vo filtračnom skle a v skle používanom na etalóny odrazivosti |  |
| 14 | Olovo v zliatinách obsahujúcich viac ako dva prvky pre spojenie medzi vývodmi a sadou mikroprocesorov s obsahom olova viac ako 80 hmotnostných percent a menej ako 85 hmotnostných percent | Platilo do 1.1.2011 a po tomto dátume sa môže používať v náhradných dieloch elektrických a elektronických zariadeniach uvedených na trh pre 1.1.2011 |
| 15 | Olovo v zvaroch na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci sád integrovaného obvodu Flip Chip |  |
| 16 | Olovo v lineárnych žiarovkách s rúrkami pokrytými vrstvou kremičitanu | Platí do 1.9.2013 |
| 17 | Halid olova ako činidlo žiarenia vo vysokotlakových výbojkách (HID) používaných v profesionálnej reprografii |  |
| 18 a) | Olovo ako aktivátor vo fluorescenčnom prachu (olovo max. 1 hmotnostné percento) vo výbojkách, ak sa používajú ako špeciálne zdroje svetla v diazografickej reprografii, litografii, lapačoch hmyzu, fotochemických a liečivých postupoch, v rámci ktorých sa využívajú fosfory, ako napr. SMS {(Sr, Ba)2MgSi2O7:Pb)} | Platí do 1.1.2011 |
| 18 b) | Olovo ako aktivátor vo fluorescenčnom prachu (olovo max. 1 hmotnsotné percento) vo výbojkách, ak sa používajú ako opaľovacie žiariče obsahujúce fosfory, ako napr. BSP (BaSi2O5:Pb) |  |
| 19 | Olov s PbBiSn-Hg a PbInSn-Hg v špecifických zlúčeninách ako hlavný amalgám a s PbSn-Hg ako pomocný amalgám vo veľmi kompaktných energeticky úsporných svetelných zdrojoch | Platí do 1.6.2011 |
| 20 | Oxid olova v skle používaný na prepojenie predných a zadných substrátov plochých žiaroviek používaných na obrazovky z tekutých kryštálov (LCD) | Platí do 1.6.2011 |
| 21 | Olovo a kadmium v tlačiarenskej farbe na smaltovanie skla, napríklad borokremičitanového a sódnovápenatého skla |  |
| 23 | Olovo v zakončeniach komponentov s jemným rozstupom okrem konektorov s rozstupom menším alebo rovným 0,65 mm | Môže sa používať v náhradných dieloch elektrických a elektronických zariadení uvedených na trh pred 24.9.2010 |
| 24 | Olovo v spájkach na priletovanie k zoradeným diskovitým a plochým viacvrstvovým keramickým kondenzátorom |  |
| 25 | Oxid olova v obrazovkách s povbrchovým vedením emitorov elektrónov (SED) používaných najmä v stavebných komponentoch, predovšetkým v tmeliacej frite a fritovom krúžku |  |
| 26 | Oxid olova v sklenom obale žiariviek s čiernym sklom | Platí do 1.6.2011 |
| 27 | Zliatiny olova ako spájka pre transduktory používané vo vysokovýkonných reproduktoroch (určených n aprevádzku počas viacerých hodín pri hladinách akustického výkonu 125 dB SPL a viac) | Platí do 24.9.2010 |
| 29 | Olovo viazané v krištáľovom skle podľa osobitného predpisu) |  |
| 30 | Zliatiny kadmia ako elektrické/mechanické spájkované spoje elektrických vodičov nachádzajúcich sa priamo na rezonančnej cievke v transduktoroch, ktoré sa používajú vo vysokovýkonných reproduktoroch s hladinou akustického tlaku 100 dB (A) a viac |  |
| 31 | Olovo v spájkovaných materiáloch v plochých žiarivkách neobsahujúcich ortuť (ktoré sa používajú napr. v displejoch z tekutých kryštálov, dizajnovom alebo priemyselnom osvetlení) |  |
| 32 | Oxid olovnatý v tmeliacej frite používanej pri výrobe sklenených zostáv pre argónové a kryptónové laserové trubice |  |
| 33 | Olovo v spájkach na spájkovanie tenkých medených drôtov s priemerom 100 mikrom a menej v elektrických transformátoroch. |  |
| 34 | Olovo v prvkoch cermetového doľaďovacieho potenciometra |  |
| 36 | Ortuť ako inhibítor na zabránenie rozprašovania katódy na plazmových obrazovkách DC s obsahom do 30 mg na obrazovku | Platí do 1.7.2010 |
| 37 | Olovo v krycej vrstve vysokonapäťových diód na podklade sklenného krytu z boritanu zinočnatého |  |
| 38 | Kadmium a oxid kademnatý v hrubovrstvových pastách použitých na oxide berylnatom viazanom s hliníkom |  |
| 39 | Kadmium vo svetelných diodách (LED) konvertujúcich farbu vyrobených z polovodičov skupiny II-VI (< 10 mikrog CD na mm2 plochy emitujúcej svetlo) na použitie v polovodičových osvetľovacích alebo zobrazovacích systémoch | Platí do 1.7.2014 |
| 40 | Kadmium vo fotorezistoroch analógových optočlenov využívaných v profesionálnych zvukových zariadeniach | Platí do 31.12.2013 |

Príloha č. 2

k vyhláške č. ..../2013 Z. z.

Podmienky používania nebezpečných látok uvedených v prílohe č. 1 zákona osobitne sa týkajúce zdravotníckych pomôcok a monitorovacích a kontrolných prístrojov

Zariadenia, ktoré používajú alebo detekujú ionizačné žiarenie

Olovo, kadmium a ortuť v detektoroch ionizačného žiarenia.

Olovené ložiská v röntgenových trubiciach.

Olovo v zariadeniach na zosilňovanie elektromagnetického žiarenia: mikrokanálové platničky a kapilárne platničky.

Olovo v sklenenej frite röntgenových trubíc a optických zosilňovačoch a olovo v spojive sklenenej frity pre skladanie plynových laserov a vákuové trubice, ktoré premieňajú elektromagnetické žiarenie na elektróny.

Olovo používané na tienenie ionizujúceho žiarenia.

Olovo v objektoch na testovanie röntgenového žiarenia.

Kryštály stearátu olova na difrakciu röntgenových lúčov.

Zdroj rádioaktívnych izotopov kadmia pre prenosné röntgenové fluorescenčné spektrometre.

Senzory, detektory a elektródy

1a. Olovo a kadmium v iónových selektívnych elektródach vrátane skla pH elektród.

1b. Olovené anódy v elektrochemických kyslíkových senzoroch.

1c. Olovo, kadmium a ortuť v detektoroch infračerveného žiarenia.

1d. Ortuť v referenčných elektródach: chlorid ortuťný s nízkym obsahom chloridu, síran ortuťnatý a oxid ortuťnatý.

Iné

Kadmium v hélium-kadmiových laseroch.

Olovo a kadmium v lampách určených na atómovú adsorpčnú spektroskopiu.

Olovo v zliatinách ako supravodič a tepelný vodič pri magnetickej rezonancii (MRI).

Olovo a kadmium v kovovom spojive supravodivých materiálov určených na magnetickú rezonanciu (MRI) a detektorov supravodivých kvantových interferometrov (SQUID).

Olovo v protizávažiach.

Olovo v monokryštálových piezoelektrických materiáloch pre ultrazvukové transduktory.

Olovo v spájkach na spájanie s ultrazvukovými transduktormi.

Ortuť vo vysoko presných mostíkoch na meranie kapacity a straty a vo vysokofrekvenčných spínačoch RF a relé v monitorovacích a kontrolných prístrojoch, pričom množstvo ortuti neprekračuje 20 mg na spínač alebo relé.

Olovo v spájkách v prenosných pohotovostných defibrilátoroch.

Olovo v spájkách vysokovýkonných infračervených zobrazovacích modulov na detekciu v rozsahu 8 – 14 μm.

Olovo v obrazovkách LCoS (liquid crystal on silicon).

Kadmium v röntgenových meracích filtroch.

)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 448/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia v znení zákona č. 399/2007 Z. z.