Návrh

VYHLÁŠKA

# Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

# z ................. 2015,

ktorou sa ustanovujú množstvá,  fyzikálne a chemické parametre jadrových materiálov, vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov odôvodňujúce nízke riziko vzniku jadrovej škody a ktoré sú vyňaté z povinnosti kryť zodpovednosť za jadrovú škodu

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. .../2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje množstvá, fyzikálne a chemické parametre jadrových materiálov,) vyhoretého jadrového paliva) a rádioaktívnych odpadov)

pri preprave rádioaktívnych materiálov takého malého množstva alebo takej nízkej aktivity, pri ktorej je nízke riziko jadrovej škody,

pri uvádzaní do prevádzky jadrového zariadenia, pri prevádzke jadrového zariadenia alebo pri vyraďovaní jadrového zariadenia ak sa v ňom nenachádza čerstvé jadrové palivo alebo vyhoreté jadrové palivo a zároveň ak sa v ňom nachádzajú jadrové materiály alebo rádioaktívne odpady takého malého množstva alebo takej nízkej aktivity, pri ktorej je nízke riziko jadrovej škody.

§ 2

Z povinnosti kryť zodpovednosť za jadrovú škodu podľa § 4 a § 6 zákona je vyňatý:

jadrový materiál, vyhoreté jadrové palivo alebo rádioaktívny odpad, ktorý obsahuje jeden rádionuklid s celkovou aktivitou, ktorá je menšia ako stonásobok hodnoty A2 pre celý dopravný prostriedok, kde A2 je hodnota aktivity príslušného rádionuklidu podľa prílohy č. 1,

jadrový materiál, vyhoreté jadrové palivo alebo rádioaktívny odpad, ktorý obsahuje zmes rádionuklidov, ktorých zloženie a aktivita sú známe, ak výsledná hodnota určená na základe výpočtu podľa vzorca:

Σi          B(i)

100 x A2(i)

kde B(i) je aktivita rádionuklidu i obsiahnutého v jadrovom materiáli, vyhoretom jadrovom palive alebo rádioaktívnom odpade a A2(i) je hodnota aktivity A2 príslušného rádionuklidu i podľa prílohy č. 1,

je pre celý dopravný prostriedok menšia ako 1.

jadrový materiál, vyhoreté jadrové palivo alebo rádioaktívny odpad, ktorý obsahuje neznámy rádionuklid alebo neznámu zmes rádionuklidov, alebo nie sú  o nich dostupné relevantné údaje v prípade, že pri použití vzorca podľa písmena b) s hodnotami A2 podľa prílohy č. 2, je výsledná hodnota výpočtu pre celý dopravný prostriedok menšia ako 1.

osobitný štiepny materiál, ktorý sa za podmienok ustanovených v osobitnom predpise) môže prepravovať ako bežná zásielka.

Ustanovenia odseku 1 sa primerane použijú aj pre množstvá a aktivity jadrových materiálov, rádioaktívnych odpadov  a vyhoretého jadrového paliva, pokiaľ uvedené množstvá, s ktorými sa nakladá v jadrovom zariadení pri uvádzaní do prevádzky, pri prevádzke alebo pri vyraďovaní, dosahujú hodnoty uvedené v prílohe 1 a 2.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť  1. januára  2016.

Marta Žiaková v. r.

# Príloha č. 1 k vyhláške č. ..../.... Z. z.

# Hodnoty aktivity rádionuklidov (A2)

| Rádionuklid | A2 |
| --- | --- |
| (atómové číslo) | [TBq] |
| 1 | 2 |
| Aktínium (89) |  |
| Ac-225 (a) | 6 x 10-3 |
| Ac-227 (a) | 9 x 10-5 |
| Ac-228 | 5 x 10-1 |
| Striebro (47) |  |
| Ag-105 | 2 x 100 |
| Ag-108m (a) | 7 x 10-1 |
| Ag-110m (a) | 4 x 10-1 |
| Ag-111 | 6 x 10-1 |
| Hliník (13) |  |
| Al-26 | 1 x 10-1 |
| Amerícium (95) |  |
| Am-241 | 1 x 10-3 |
| Am-242m (a) | 1 x 10-3 |
| Am-243 (a) | 1 x 10-3 |
| Argón (18) |  |
| Ar-37 | 4 x 101 |
| Ar-39 | 2 x 101 |
| Ar-41 | 3 x 10-1 |
| Arzén (33) |  |
| As-72 | 3 x 10-1 |
| As-73 | 4 x 101 |
| As-74 | 9 x 10-1 |
| As-76 | 3 x 10-1 |
| As-77 | 7 x 10-1 |
| Astát (85) |  |
| At-211 (a) | 5 x 10-1 |
| Zlato (79) |  |
| Au-193 | 2 x 100 |
| Au-194 | 1 x 100 |
| Au-195 | 6 x 100 |
| Au-198 | 6 x 10-1 |
| Au-199 | 6 x 10-1 |
| Bárium (56) |  |
| Ba-131 (a) | 2 x 100 |
| Ba-133 | 3 x 100 |
| Ba-133m | 6 x 10-1 |
| Ba-140 (a) | 3 x 10-1 |
| Berýlium (4) |  |
| Be-7 | 2 x 101 |
| Be-10 | 6 x 10-1 |
| Bizmut (83) |  |
| Bi-205 | 7 x 10-1 |
| Bi-206 | 3 x 10-1 |
| Bi-207 | 7 x 10-1 |
| Bi-210 | 6 x 10-1 |
| Bi-210m (a) | 2 x 10-2 |
| Bi-212 (a) | 6 x 10-1 |
| Berkélium (97) |  |
| Bk-247 | 8 x 10-4 |
| Bk-249 (a) | 3 x 10-1 |
| Bróm (35) |  |
| Br-76 | 4 x 10-1 |
| Br-77 | 3 x 100 |
| Br-82 | 4 x 10-1 |
| Uhlík (6) |  |
| C-11 | 6 x 10-1 |
| C-14 | 3 x 100 |
| Vápnik (20) |  |
| Ca-41 | Neobmedzená |
| Ca-45 | 1 x 100 |
| Ca-47 (a) | 3 x 10-1 |
| Kadmium (48) |  |
| Cd-109 | 2 x 100 |
| Cd-113m | 5 x 10-1 |
| Cd-115 (a) | 4 x 10-1 |
| Cd-115m | 5 x 10-1 |
| Cér (58) |  |
| Ce-139 | 2 x 100 |
| Ce-141 | 6 x 10-1 |
| Ce-143 | 6 x 10-1 |
| Ce-144 (a) | 2 x 10-1 |
| Kalifornium (98) |  |
| Cf-248 | 6 x 10-3 |
| Cf-249 | 8 x 10-4 |
| Cf-250 | 2 x 10-3 |
| Cf-251 | 7 x 10-4 |
| Cf-252 | 3 x 10-3 |
| Cf-253 (a) | 4 x 10-2 |
| Cf-254 | 1 x 10-3 |
| Chlór (17) |  |
| Cl-36 | 6 x 10-1 |
| Cl-38 | 2 x 10-1 |
| Curium (96) |  |
| Cm-240 | 2 x 10-2 |
| Cm-241 | 1 x 100 |
| Cm-242 | 1 x 10-2 |
| Cm-243 | 1 x 10-3 |
| Cm-244 | 2 x 10-3 |
| Cm-245 | 9 x 10-4 |
| Cm-246 | 9 x 10-4 |
| Cm-247 (a) | 1 x 10-3 |
| Cm-248 | 3 x 10-4 |
| Kobalt (27) |  |
| Co-55 | 5 x 10-1 |
| Co-56 | 3 x 10-1 |
| Co-57 | 1 x 101 |
| Co-58 | 1 x 100 |
| Co-58m | 4 x 101 |
| Co-60 | 4 x 10-1 |
| Chróm (24) |  |
| Cr-51 | 3 x 101 |
| Cézium (55) |  |
| Cs-129 | 4 x 100 |
| Cs-131 | 3 x 101 |
| Cs-132 | 1 x 100 |
| Cs-134 | 7 x 10-1 |
| Cs-134m | 6 x 10-1 |
| Cs-135 | 1 x 100 |
| Cs-136 | 5 x 10-1 |
| Cs-137 (a) | 6 x 10-1 |
| Meď (29) |  |
| Cu-64 | 1 x 100 |
| Cu-67 | 7 x 10-1 |
| Dysprózium (66) |  |
| Dy-159 | 2 x 101 |
| Dy-165 | 6 x 10-1 |
| Dy-166 (a) | 3 x 10-1 |
| Erbium (68) |  |
| Er-169 | 1 x 100 |
| Er-171 | 5 x 10-1 |
| Európium (63) |  |
| Eu-147 | 2 x 100 |
| Eu-148 | 5 x 10-1 |
| Eu-149 | 2 x 101 |
| Eu-150 | 7 x 10-1 |
| Eu-152 | 1 x 100 |
| Eu-152m | 8 x 10-1 |
| Eu-154 | 6 x 10-1 |
| Eu-155 | 3 x 100 |
| Eu-156 | 7 x 10-1 |
| Fluór (9) |  |
| F-18 | 6 x 10-1 |
| Železo (26) |  |
| Fe-52 (a) | 3 x 10-1 |
| Fe-55 | 4 x 101 |
| Fe-59 | 9 x 10-1 |
| Fe-60 (a) | 2 x 10-1 |
| Gálium (31) |  |
| Ga-67 | 3 x 100 |
| Ga-68 | 5 x 10-1 |
| Ga-72 | 4 x 10-1 |
| Gadolínium (64) |  |
| Gd-146 (a) | 5 x 10-1 |
| Gd-148 | 2 x 10-3 |
| Gd-153 | 9 x 100 |
| Gd-159 | 6 x 10-1 |
| Germánium (32) |  |
| Ge-68 (a) | 5 x 10-1 |
| Ge-71 | 4 x 101 |
| Ge-77 | 3 x 10-1 |
| Hafnium (72) |  |
| Hf-172 (a) | 6 x 10-1 |
| Hf-175 | 3 x 100 |
| Hf-181 | 5 x 10-1 |
| Hf-182 | Neobmedzená |
| Ortuť (80) |  |
| Hg-194 (a) | 1 x 100 |
| Hg-195m (a) | 7 x 10–1 |
| Hg-197 | 1 x 101 |
| Hg-197m | 4 x 10-1 |
| Hg-203 | 1 x 100 |
| Holmium (67) |  |
| Ho-166 | 4 x 10-1 |
| Ho-166m | 5 x 10-1 |
| Jód (53) |  |
| I-123 | 3 x 100 |
| I-124 | 1 x 100 |
| I-125 | 3 x 100 |
| I-126 | 1 x 100 |
| I-129 | Neobmedzená |
| I-131 | 7 x 10-1 |
| I-132 | 4 x 10-1 |
| I-133 | 6 x 10-1 |
| I-134 | 3 x 10-1 |
| I-135 (a) | 6 x 10-1 |
| Indium (49) |  |
| In-111 | 3 x 100 |
| In-113m | 2 x 100 |
| In-114m (a) | 5 x 10-1 |
| In-115m | 1 x 100 |
| Irídium (77) |  |
| Ir-189 (a) | 1 x 101 |
| Ir-190 | 7 x 10-1 |
| Ir-192 | 6 x 10-1 |
| Ir-194 | 3 x 10-1 |
| Draslík (19) |  |
| K-40 | 9 x 10-1 |
| K-42 | 2 x 10-1 |
| K-43 | 6 x 10-1 |
| Kryptón (36) |  |
| Kr-81 | 4 x 101 |
| Kr-85 | 1 x 101 |
| Kr-85m | 3 x 100 |
| Kr-87 | 2 x 10-1 |
| Lantán (57) |  |
| La-137 | 6 x 100 |
| La-140 | 4 x 10-1 |
| Lutécium (71) |  |
| Lu-172 | 6 x 10-1 |
| Lu-173 | 8 x 100 |
| Lu-174 | 9 x 100 |
| Lu-174m | 1 x 101 |
| Lu-177 | 7 x 10-1 |
| Horčík (12) |  |
| Mg-28 (a) | 3 x 10-1 |
| Mangán (25) |  |
| Mn-52 | 3 x 10-1 |
| Mn-53 | Neobmedzená |
| Mn-54 | 1 x 100 |
| Mn-56 | 3 x 10-1 |
| Molybdén (42) |  |
| Mo-93 | 2 x 101 |
| Mo-99(a) | 6 x 10-1 |
| Dusík (7) |  |
| N-13 | 6 x 10-1 |
| Sodík (11) |  |
| Na-22 | 5 x 10-1 |
| Na-24 | 2 x 10-1 |
| Niób (41) |  |
| Nb-93m | 3 x 101 |
| Nb-94 | 7 x 10-1 |
| Nb-95 | 1 x 100 |
| Nb-97 | 6 x 10-1 |
| Neodým (60) |  |
| Nd-147 | 6 x 10-1 |
| Nd-149 | 5 x 10-1 |
| Nikel (28) |  |
| Ni-59 | Neobmedzená |
| Ni-63 | 3 x 101 |
| Ni-65 | 4 x 10-1 |
| Neptúnium (93) |  |
| Np-235 | 4 x 101 |
| Np-236 (krátkodobý) | 2 x 100 |
| Np-236 (dlhodobý) | 2 x 10-2 |
| Np-237 | 2 x 10-3 |
| Np-239 | 4 x 10-1 |
| Osmium (76) |  |
| Os-185 | 1 x 100 |
| Os-191 | 2 x 100 |
| Os-191m | 3 x 101 |
| Os-193 | 6 x 10-1 |
| Os-194 (a) | 3 x 10-1 |
| Fosfor (15) |  |
| P-32 | 5 x 10-1 |
| P-33 | 1 x 100 |
| Protaktínium (91) |  |
| Pa-230 (a) | 7 x 10-2 |
| Pa-231 | 4 x 10-4 |
| Pa-233 | 7 x 10-1 |
| Olovo (82) |  |
| Pb-201 | 1 x 100 |
| Pb-202 | 2 x 101 |
| Pb-203 | 3 x 100 |
| Pb-205 | Neobmedzená |
| Pb-210 (a) | 5 x 10-2 |
| Pb-212 (a) | 2 x 10–1 |
| Paládium (46) |  |
| Pd-103 (a) | 4 x 101 |
| Pd-107 | Neobmedzená |
| Pd-109 | 5 x 10-1 |
| Prométium (61) |  |
| Pm-143 | 3 x 100 |
| Pm-144 | 7 x 10-1 |
| Pm-145 | 1 x 101 |
| Pm-147 | 2 x 100 |
| Pm-148m (a) | 7 x 10-1 |
| Pm-149 | 6 x 10-1 |
| Pm-151 | 6 x 10-1 |
| Polónium (84) |  |
| Po-210 | 2 x 10-2 |
| Prazeodým (59) |  |
| Pr-142 | 4 x 10-1 |
| Pr-143 | 6 x 10-1 |
| Platina (78) |  |
| Pt-188 (a) | 8 x 10-1 |
| Pt-191 | 3 x 100 |
| Pt-193 | 4 x 101 |
| Pt-193m | 5 x 10-1 |
| Pt-195m | 5 x 10-1 |
| Pt-197 | 6 x 10-1 |
| Pt-197m | 6 x 10-1 |
| Plutónium (94) |  |
| Pu-236 | 3 x 10-3 |
| Pu-237 | 2 x 101 |
| Pu-238 | 1 x 10–3 |
| Pu-239 | 1 x 10-3 |
| Pu-240 | 1 x 10-3 |
| Pu-241 (a) | 6 x 10-2 |
| Pu-242 | 1 x 10-3 |
| Pu-244 (a) | 1 x 10-3 |
| Rádium (88) |  |
| Ra-223 (a) | 7 x 10-3 |
| Ra-224 (a) | 2 x 10-2 |
| Ra-225 (a) | 4 x 10-3 |
| Ra-226 (a) | 3 x 10-3 |
| Ra-228 (a) | 2 x 10-2 |
| Rubídium (37) |  |
| Rb-81 | 8 x 10-1 |
| Rb-83 (a) | 2 x 100 |
| Rb-84 | 1 x 100 |
| Rb-86 | 5 x 10-1 |
| Rb-87 | Neobmedzená |
| Rb (prírodný) | Neobmedzená |
| Rénium (75) |  |
| Re-184 | 1 x 100 |
| Re (prírodný) | Neobmedzená |
| Re-184m | 1 x 100 |
| Re-186 | 6 x 10-1 |
| Re-187 | Neobmedzená |
| Re-188 | 4 x 10-1 |
| Re-189 (a) | 6 x 10-1 |
| Ródium (45) |  |
| Rh-99 | 2 x 100 |
| Rh-101 | 3 x 100 |
| Rh-102 | 5 x 10-1 |
| Rh-102m | 2 x 100 |
| Rh-103m | 4 x 101 |
| Rh-105 | 8 x 10-1 |
| Radón (86) |  |
| Rn-222 (a) | 4 x 10-3 |
| Ruténium (44) |  |
| Ru-97 | 5 x 100 |
| Ru-103 (a) | 2 x 100 |
| Ru-105 | 6 x 10-1 |
| Ru-106 (a) | 2 x 10-1 |
| Síra (16) |  |
| S-35 | 3 x 100 |
| Antimón (51) |  |
| Sb-122 | 4 x 10-1 |
| Sb-124 | 6 x 10-1 |
| Sb-125 | 1 x 100 |
| Sb-126 | 4 x 10-1 |
| Skandium (21) |  |
| Sc-44 | 5 x 10-1 |
| Sc-46 | 5 x 10-1 |
| Sc-47 | 7 x 10-1 |
| Sc-48 | 3 x 10-1 |
| Selén (34) |  |
| Se-75 | 3 x 100 |
| Se-79 | 2 x 100 |
| Kremík (14) |  |
| Si-31 | 6 x 10-1 |
| Si-32 | 5 x 10-1 |
| Samárium (62) |  |
| Sm-145 | 1 x 101 |
| Sm-147 | Neobmedzená |
| Sm-151 | 1 x 101 |
| Sm-153 | 6 x 10-1 |
| Cín (50) |  |
| Sn-113 (a) | 2 x 100 |
| Sn-117m | 4 x 10-1 |
| Sn-119m | 3 x 101 |
| Sn-121m (a) | 9 x 10-1 |
| Sn-123 | 6 x 10-1 |
| Sn-125 | 4 x 10-1 |
| Sn-126 (a) | 4 x 10-1 |
| Stroncium (38) |  |
| Sr-82 (a) | 2 x 10-1 |
| Sr-85 | 2 x 100 |
| Sr-85m | 5 x 100 |
| Sr-87m | 3 x 100 |
| Sr-89 | 6 x 10-1 |
| Sr-90 (a) | 3 x 10-1 |
| Sr-91 (a) | 3 x 10-1 |
| Sr-92 (a) | 3 x 10-1 |
| Trícium (1) |  |
| T (H-3) | 4 x 101 |
| Tantal (73) |  |
| Ta-178 (dlhodobý) | 8 x 10-1 |
| Ta-179 | 3 x 101 |
| Ta-182 | 5 x 10-1 |
| Terbium (65) |  |
| Tb-157 | 4 x 101 |
| Tb-158 | 1 x 100 |
| Tb-160 | 6 x 10-1 |
| Technécium (43) |  |
| Tc-95m (a) | 2 x 100 |
| Tc-96 | 4 x 10-1 |
| Tc-96m (a) | 4 x 10-1 |
| Tc-97 | Neobmedzená |
| Tc-97m | 1 x 100 |
| Tc-98 | 7 x 10-1 |
| Tc-99 | 9 x 10-1 |
| Tc-99m | 4 x 100 |
| Telúr (52) |  |
| Te-121 | 2 x 100 |
| Te-121m | 3 x 100 |
| Te-123m | 1 x 100 |
| Te-125m | 9 x 10-1 |
| Te-127 | 7 x 10-1 |
| Te-127m (a) | 5 x 10-1 |
| Te-129 | 6 x 10-1 |
| Te-129m (a) | 4 x 10-1 |
| Te-131m (a) | 5 x 10-1 |
| Te-132 (a) | 4 x 10-1 |
| Tórium (90) |  |
| Th-227 | 5 x 10-3 |
| Th-228 (a) | 1 x 10-3 |
| Th-229 | 5 x 10-4 |
| Th-230 | 1 x 10-3 |
| Th-231 | 2 x 10-2 |
| Th-232 | Neobmedzená |
| Th-234 (a) | 3 x 10-1 |
| Th (prírodný) | Neobmedzená |
| Titán (22) |  |
| Ti-44 (a) | 4 x 10-1 |
| Tálium (81) |  |
| Tl-200 | 9 x 10-1 |
| Tl-201 | 4 x 100 |
| Tl-202 | 2 x 100 |
| Tl-204 | 7 x 10-1 |
| Túlium (69) |  |
| Tm-167 | 8 x 10-1 |
| Tm-170 | 6 x 10-1 |
| Tm-171 | 4 x 101 |
| Urán (92) |  |
| U-230 (rýchla absorpcia cez pľúca) (a), (d) | 1 x 10-1 |
| U-230 (stredne rýchla absorpcia cez pľúca) (a), (e) | 4 x 10-3 |
| U-230 (pomalá absorpcia cez pľúca) (a), (f), | 3 x 10-3 |
| U-232 (rýchla absorpcia cez pľúca) (d) | 1 x 10-2 |
| U-232 (stredne rýchla absorpcia cez pľúca) (e) | 7 x 10-3 |
| U-232 (pomalá absorpcia cez pľúca) (f) | 1 x 10-3 |
| U-233 (rýchla absorpcia cez pľúca) (d) | 9 x 10-2 |
| U-233 (stredne rýchla absorpcia cez pľúca) (e) | 2 x 10-2 |
| U-233 (pomalá absorpcia cez pľúca) (f) | 6 x 10-3 |
| U-234 (rýchla absorpcia cez pľúca) (d) | 9 x 10-2 |
| U-234 (stredne rýchla absorpcia cez pľúca) (e), | 2 x 10-2 |
| U-234 (pomalá absorpcia cez pľúca) (f) | 6 x 10-3 |
| U-235 (všetky druhy absorpcií cez pľúca) (a), (d), (e), (f) | Neobmedzená |
| U-236 (rýchla absorpcia cez pľúca) (d) | Neobmedzená |
| U-236 (stredne rýchla absorpcia cez pľúca) (e) | 2 x 10-2 |
| U-236 (pomalá absorpcia cez pľúca) (f), | 6 x 10-3 |
| U-238 (všetky druhy absorpcií cez pľúca) (d), (e), (f) | Neobmedzená |
| U (prírodný) | Neobmedzená |
| U (ochudobnený) | Neobmedzená |
| U (obohatený na 20% | Neobmedzená |
| alebo menej), (g) |  |
| Vanád (23) |  |
| V-48 | 4 x 10-1 |
| V-49 | 4 x 101 |
| Volfrám (74) |  |
| W-178 (a) | 5 x 100 |
| W-181 | 3 x 101 |
| W-185 | 8 x 10-1 |
| W-187 | 6 x 10-1 |
| W-188 (a) | 3 x 10-1 |
| Xenón (54) |  |
| Xe-122 (a) | 4 x 10-1 |
| Xe-123 | 7 x 10-1 |
| Xe-127 | 2 x 100 |
| Xe-131m | 4 x 101 |
| Xe-133 | 1 x 101 |
| Xe-135 | 2 x 100 |
| Ytrium (39) |  |
| Y-87 (a) | 1 x 100 |
| Y-88 | 4 x 10-1 |
| Y-90 | 3 x 10-1 |
| Y-91 | 6 x 10-1 |
| Y-91m | 2 x 100 |
| Y-92 | 2 x 10-1 |
| Y-93 | 3 x 10-1 |
| Yterbium (79) |  |
| Yb-169 | 1 x 100 |
| Yb-175 | 9 x 10-1 |
| Zinok (30) |  |
| Zn-65 | 2 x 100 |
| Zn-69 | 6 x 10-1 |
| Zn-69m (a) | 6 x 10-1 |
| Zirkón (40) |  |
| Zr-88 | 3 x 100 |
| Zr-93 | Neobmedzená |
| Zr-95 (a) | 8 x 10-1 |
| Zr-97 (a) | 4 x 10-1 |

- v hodnote A2 je zahrnutý príspevok od dcérskych nuklidov s polčasom rozpadu menším ako 10 dní a to:

Mg-28		Al-28

Ar-42		K-42

Ca-47		Sc-47

Ti-44		Sc-44

Fe-52		Mn-52m

Fe-60		Co-60m

Zn-69m		Zn-69

Ge-68		Ga-68

Rb-83		Kr-83m

Sr-82		Rb-82

Sr-90		Y-90

Sr-91		Y-91m

Sr-92		Y-92

Y-87		Sr-87m

Zr-95		Nb-95m

Zr-97		Nb-97m, Nb-97

Mo-99		Tc-99m

Tc-95m		Tc-95

Tc-96m		Tc-96

Ru-103		Rh-103m

Ru-106		Rh-106

Pd-103		Rh-103m

Ag-108m	Ag-108

Ag-110m	Ag-110

Cd-115		In-115m

In-114m		In-114

Sn-113		In-113m

Sn-121m	Sn-121

Sn-126		Sb-126m

Te-118		Sb-118

Te-127m	Te-127

Te-129m	Te-129

Te-131m	Te-131

Te-132		I-132

I-135		Xe-135m

Xe-122		I-122

Cs-137		Ba-137m

Ba-131		Cs-131

Ba-140		La-140

Ce-144		Pr-144m, Pr-144

Pm-148m	Pm-148

Gd-146		Eu-146

Dy-166		Ho-166

Hf-172		Lu-172

W-178		Ta-178

W-188		Re-188

Re-189		Os-189m

Os-194		Ir-194

Ir-189		Os-189m

Pt-188		Ir-188

Hg-194		Au-194

Hg-195m	Hg-195

Pb-210		Bi-210

Pb-212		Bi-212, Tl-208, Po-212

Bi-210m	Tl-206

Bi-212		Tl-208, Po-212

At-211		Po-211

Rn-222		Po-218, Pb-214, At-218, Bi.-214, Po-214

Ra-223		Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207

Ra-224		Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212, Tl-208

Ra-225		Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209

Ra-226		Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214

Ra-228		Ac-228

Ac-225		Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209

Ac-227		Fr-223

Th-228		Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

Th-234		Pa-234m, Pa-234

Pa-230		Ac-226, Th-226, Fr-222, Rn-218, Po-214

U-230		Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-235		Th-231

Pu-241		U-237

Pu-244		U-240, Np-240m

Am-242m	Am-242, Np-238

Am-243		Np-239

Cm-247		Pu-243

Bk-249		Am-245

Cf-253		Cm-249

zoznam materských rádionuklidov a ich produktov rozpadu nachádzajúcich sa v trvalo rovnovážnom stave:

Sr-90		Y-90,

Zr-93		Nb-93m,

Zr-97		Nb-97,

Ru-106		Rh-106,

Ag – 108m	Ag - 108

Cs-137		Ba-137m,

Ce-134		Pr-144

Ba – 140	La-140,

Bi-212		Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64),

Pb-210		Bi-210, Po-210,

Pb-212		Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64),

Rn-222		Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214,

Ra-223		Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207,

Ra-224		Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64),

Ra-226		Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210,

Ra-228		Ac-228,

Th-228		Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64),

Th-229		Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209,

Th-prírodný	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212,

Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64),

Th-234		Pa-234m,

U-230		Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214,

U-232		Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64),

U-235		Th-231,

U-238		Th-234, Pa-234m,

U-prírodný	Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214,

Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210,

Np-237		Pa-233,

Am-242m	Am-242,

Am-243		Np-239,

(c) –sa určí na základe merania polčasu rozpadu alebo radiacie v predpísanej vzdialenosti od zdroja

(d) - hodnoty platia len pre zlúčeniny uránu, ktoré majú chemickú formu UF6, UO2F2 a UO2(NO3)2

(e) - hodnoty platia len pre zlúčeniny uránu, ktoré majú chemickú formu UO3, UF4, UCl4 a hexaekvivalentné  zlúčeniny

(f) - hodnoty platia pre všetky ostatné zlúčeniny uránu, ktoré nie sú špecifikované v (d) a (e)

(g) hodnoty platia len pre neožiarený urán

# Príloha č. 2 k vyhláške č. ..../.... Z. z.

Základné údaje pre neznáme rádionuklidy alebo zmesi rádionuklidov

| Rádioaktívny obsah | A2 [TBq] |
| --- | --- |
| Prítomné sú len beta a gama rádionuklidy | 0,02 |
| Prítomné sú len alfa rádionuklidy | 9 x 10-5 |
| Nie sú známe žiadne dôležité údaje | 9 x 10-5 |

) § 11 ods. 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

) § 2 písm. s) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2011 Z. z.

) § 2 písm. k) zákona č. 541/2004 Z. z.

) Príloha č. 1 XI. časť  bod 12 vyhlášky ÚJD SR č.  57/ 2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri  preprave rádioaktívnych materiálov.